四川省成都市财贸职业高级中学校

关于财贸职高新校区（职教园区）烹饪实训室设备采购的市场询价函

致厂家、供应商：

因我校财贸职高新校区（职教园区）烹饪实训室设备采购项目需要，为充分了解相关设备市场定价，我校现向各供应商进行市场询价，现欢迎各潜在意向供应商前来提交密封的报价资料。该报价资料仅作为采购人采购时最高限价参考定价使用。

- 一、烹饪实训楼设计图：详见附件1

- 设备规格型号、数量：详见附件3

- 二、报价须知

1.报价资料的组成应按我校提供清单内容进行报价并加盖单位公章，报价应包含设备费用、运输费、装卸费、增值税费、培训、质保、售后服务等与项目有关的一切费用；

2.报价资料须提交以下：详见报价函（附件2）、清单报价表（附件3）、营业执照复印件，上述材料均需加盖报价单位公章（纸质材料2份，电子版1份）；

3.报价资料必须密封。

三、报价书提供时间及方式：

1.报价资料提交截止时间：2025年9月1日18：00前

2.报价资料递交方式（可通过邮寄或现场递交）

3.递交地址：成都市金牛区西安路枣子巷26号

4.联系人：姚老师

联系方法：13980907626

四川省成都市财贸职业高级中学校

2025年08月20日

附件1：烹饪实训楼规划设计

附件2：

报价函

（以下简称“我方”）已全面阅读和研究了财贸职高新校区（职教园区）烹饪实训室设备采购项目的市场询价函，现经我方认真分析研究，我方同意提供相关设备报价，以询价函要求全部内容进行报价，并保证相关报价的真实性。我单位的报价含设备费用、运输费、装卸费、增值税费、培训、质保、售后服务等与项目有关的一切费用。

具体报价详见附件3

报 价 方：                             （全称、盖章）

法定代表人(或负责人)：                  （姓名、签字）

地  址：                             我

电  话：__________________________

日  期：____年_____月______日

附件3：清单报价表  项目清单及技术参数要求

| 一 | 厨房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| AA | 烘焙实训教室-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AA01 | 烤盘推车 | 620*700*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，板架采用≥1.5mm不锈钢板制作，立柱采用不锈钢38mm方管制作，层板采用U形不锈码仔加固； 2、配全钢可调子弹脚，人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺，每层层板可承载≥150Kg。 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| AA03 | 冷热水龙头 | 双温 | 1、双温台出式混水龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色指示，全铜螺旋阀芯。 2、配6寸±5%（152mm）鹅颈水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸，开孔：孔径25mm*2孔中心距离102mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AA04 | 桌上型多功能搅拌机 | 210*385*410 | 1、用户根据食物加工对象，须按以下说明选择搅拌器和转速，蛇形搅拌器（适配低速）：适用于和面及拌和粘性较大的食物，和面加水量为面粉重量的 45%-50%。 2、拍形搅拌器（适配中速）：适用于拌和碎状、粉状、糊状食物，如馅料。 3、花蕾形搅拌器（适配高速）：适用于拌和液体状食物，如奶油、蛋液。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AA05 | 三掩门工作柜 | 1800*800*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AA06 | 单门单星盆柜（无水龙头） | 777*800*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AA07 | 三掩门工作柜 | 1500*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 25 | 台 |  |  |  |  |
| AA08 | 商用冷柜（风冷双机双温） | 1200*700*1950（mm） | 1、 尺寸（长*宽*高）：≥1200*700*1950（mm）；冷藏温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；冷冻温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V/50Hz，功率：≥660W；门数：四门或者双门； 2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； ▲4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数； ▲5、蒸发器类型：风冷；融霜方式：自动加热融霜系统；净容积：≥760L；带融霜加热；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤5.8kwh/24h，能效等级达到1级，提供能源效率检测报告佐证参数； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AA09 | 单门单星盆柜 | 600*700*800/100 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| AA10 | 竖向双星盆台 | 1400*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| AA11 | 瑞典式电热风炉连 速冻柜 | 780*1300*1980 | 1、箱体内外采用不锈钢板材，内圆弧设计，高温硅胶密封条，双层大玻璃门，大视野能更好的观察烤箱内烘焙情况，隔热保温效果好； 2、内层玻璃门可开式搭扣设计，及可拆卸托盘架，清洗轻松又方便； 3、智能控制面板及温度传感器，热风循环系统设计按时间段左右旋转，最高炉温可达+300℃，换热温度高，热利用率高；带有菜单记忆功能； 4、安装有机械式行程开关，开门时循环电机自停，热气不外溢，使用更安全； 5、喷雾加湿系统，满足食材蒸气的需求； 6、利用对流辐射直接或间接对食物进行烘烤，有效缩短加热时间，烘烤食品效率高，色泽均匀，口感好，专业烘焙配置一步到位，适合烘焙法式面包、奶油面包、饼干、可颂等。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AA12 | 港式节能型电层炉 连底部烤盘架 | 1270*1260*1980 | 1、箱体采用不锈钢板材，有良好耐热性、热反射性好、机械性能与物理性能都优于冷轧板、热轧板、镀铝板，有抗氧化性能及防腐蚀的能力； 2、采用高效反射效率430不锈钢板1.5厚做整个炉膛内壁，模块化设计！分层方便！干净卫生！保证炉体烘焙过程中热量流失减少到最低； 3、内置蒸汽及系统，不需要加热棒，使设备外型尺寸更窄，蒸气充分、炉温稳定均匀，烤盘无需调盘，烘烤效果更好，节省能源：可节省≥25%电能。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AA13 | 全自动冷冻醒发箱 | 600*960*1980 | 1、额定频率：50HZ，额定电压：220V，输入功率：≥2.7kw； 2、烤盘尺寸：标准400*600MM.双门醒发箱采用全不锈钢材质，面包醒发箱利用电热管通过醒发箱自动调节使箱内湿度达到，不锈钢醒发箱并可将温度自动控制在35℃-40℃之间，发酵箱形成适合发酵环境，发酵箱并增设加温干烧管及发热片，醒发箱保持箱内温度以及把水珠加热雾化，醒发箱使发酵过程达到最佳效果。双门醒发箱全不锈钢层架设计，清洁卫生，醒发箱坚固耐用，发酵箱永不生锈，发酵箱超大容量，多层设置，高效，美观，一般醒法时间，是以达到成品的80%-90%为准，醒发箱通常是60-90分钟. | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AA14 | 立式酥皮机 | 2600*900*1110（mm） | 1、外形尺寸：≥2600*900*1110（mm）；功率：≥0.75（kw）； 2、整机外壳全不锈钢材质；PVC输送带，不起毛 3、可手调压面杆间缝：1.0mm～35mm，使面团可压到最薄，厚度均匀； 4、操控杆式控制正反面传动方向，操作更加简单；脚踏式开关，方便操作； 5、适用于起酥类食品：丹麦面包、牛角面包、起酥皮、起酥点心之压擀薄，使成片状；也可用于碾压面团； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AA15 | 变频双速和面机（商用食品加工机） | 889*560*1183 | 1、微电脑控制设计，设有手动与自动控制模式，具有定时功能； 2、全钣金机壳，特别设计的传动结构，安装简单，维修方便，面团摩擦升温少、吸水量高、筋性好。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AA16 | 变频双速和面机（商用食品加工机） | 889*560*1183 | 1、微电脑控制设计，设有手动与自动控制模式，具有定时功能； 2、全钣金机壳，特别设计的传动结构，安装简单，维修方便，面团摩擦升温少、吸水量高、筋性好。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AA17 | 高速压面机（商用食品加工机） | 600*930*1100 | 1、外形尺寸：≥600*930*1100（mm）；功率：≥1.5（kw）；压面宽度：≥300（mm）；压面厚度（可调节）：1-25（mm）； 2、产品用途：使用面团反复折叠、揉压，增加其筋度和嚼劲； 3、材质材料：机架为不锈钢制作，料斗，接面盘均为304不锈钢制作；304压辊； 4、性能特点：采用一级带传动和一级链传动的减速机构，减少噪音，增强动力； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AB | 烘焙实训教室-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB01 | 商用冷柜（风冷双机双温） | 1200*700*1950（mm） | 1、 尺寸（长*宽*高）：≥1200*700*1950（mm）；冷藏温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；冷冻温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V/50Hz，功率：≥660W；门数：四门或者双门； 2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； 4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作； 5、蒸发器类型：风冷；融霜方式：自动加热融霜系统；净容积：≥760L；带融霜加热；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤5.8kwh/24h； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AB02 | 立式酥皮机 | 2600*900*1110（mm） | 1、外形尺寸：≥2600*900*1110（mm）；功率：≥0.75（kw）； 2、整机外壳全不锈钢材质；PVC输送带，不起毛 3、可手调压面杆间缝：1.0mm～35mm，使面团可压到最薄，厚度均匀； 4、操控杆式控制正反面传动方向，操作更加简单；脚踏式开关，方便操作； 5、适用于起酥类食品：丹麦面包、牛角面包、起酥皮、起酥点心之压擀薄，使成片状；也可用于碾压面团； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AB03 | 高速压面机（商用食品加工机） | 600*930*1100 | 1、外形尺寸：≥600*930*1100（mm）；功率：≥1.5（kw）；压面宽度：≥300（mm）；压面厚度（可调节）：1-25（mm）； 2、产品用途：使用面团反复折叠、揉压，增加其筋度和嚼劲； 3、材质材料：机架为不锈钢制作，料斗，接面盘均为304不锈钢制作；304压辊； 4、性能特点：采用一级带传动和一级链传动的减速机构，减少噪音，增强动力； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AB04 | 变频双速和面机（商用食品加工机） | 889*560*1183 | 1、微电脑控制设计，设有手动与自动控制模式，具有定时功能； 2、全钣金机壳，特别设计的传动结构，安装简单，维修方便，面团摩擦升温少、吸水量高、筋性好。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AB05 | 变频双速和面机（商用食品加工机） | 889*560*1183 | 1、微电脑控制设计，设有手动与自动控制模式，具有定时功能； 2、全钣金机壳，特别设计的传动结构，安装简单，维修方便，面团摩擦升温少、吸水量高、筋性好。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AB06 | 竖向双星盆台 | 1400*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| AB07 | 三掩门工作柜 | 1500*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 20 | 台 |  |  |  |  |
| AB08 | 单门单星盆柜 | 600*700*800/100 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AB09 | 烤盘推车 | 620*700*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，板架采用≥1.5mm不锈钢板制作，立柱采用不锈钢38mm方管制作，层板采用U形不锈码仔加固； 2、配全钢可调子弹脚，人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺，每层层板可承载≥150Kg。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AB10 | 瑞典式电热风炉连 速冻柜 | 780*1300*1980 | 1、箱体内外采用不锈钢板材，内圆弧设计，高温硅胶密封条，双层大玻璃门，大视野能更好的观察烤箱内烘焙情况，隔热保温效果好； 2、内层玻璃门可开式搭扣设计，及可拆卸托盘架，清洗轻松又方便； 3、智能控制面板及温度传感器，热风循环系统设计按时间段左右旋转，最高炉温可达+300℃，换热温度高，热利用率高；带有菜单记忆功能； 4、安装有机械式行程开关，开门时循环电机自停，热气不外溢，使用更安全； 5、喷雾加湿系统，满足食材蒸气的需求； 6、利用对流辐射直接或间接对食物进行烘烤，有效缩短加热时间，烘烤食品效率高，色泽均匀，口感好，专业烘焙配置一步到位，适合烘焙法式面包、奶油面包、饼干、可颂等。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AB11 | 港式节能型电层炉 连底部烤盘架 | 1270*1260*1980 | 1、箱体采用不锈钢板材，有良好耐热性、热反射性好、机械性能与物理性能都优于冷轧板、热轧板、镀铝板，有抗氧化性能及防腐蚀的能力； 2、采用高效反射效率430不锈钢板1.5厚做整个炉膛内壁，模块化设计！分层方便！干净卫生！保证炉体烘焙过程中热量流失减少到最低； 3、内置蒸汽及系统，不需要加热棒，使设备外型尺寸更窄，蒸气充分、炉温稳定均匀，烤盘无需调盘，烘烤效果更好，节省能源：可节省≥25%电能。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AB12 | 全自动冷冻醒发箱 | 600*960*1980 | 1、额定频率：50HZ，额定电压：220V，输入功率：≥2.7kw； 2、烤盘尺寸：标准400*600MM.双门醒发箱采用全不锈钢材质，面包醒发箱利用电热管通过醒发箱自动调节使箱内湿度达到，不锈钢醒发箱并可将温度自动控制在35℃-40℃之间，发酵箱形成适合发酵环境，发酵箱并增设加温干烧管及发热片，醒发箱保持箱内温度以及把水珠加热雾化，醒发箱使发酵过程达到最佳效果。双门醒发箱全不锈钢层架设计，清洁卫生，醒发箱坚固耐用，发酵箱永不生锈，发酵箱超大容量，多层设置，高效，美观，一般醒法时间，是以达到成品的80%-90%为准，醒发箱通常是60-90分钟. | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AC | 烘焙示教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC01 | 单门柜（上拉手） | 700*800*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AC02 | 双掩门工作柜 | 1450*800*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AC04 | 瑞典式电热风炉连 速冻柜 | 780*1300*1980 | 1、箱体内外采用不锈钢板材，内圆弧设计，高温硅胶密封条，双层大玻璃门，大视野能更好的观察烤箱内烘焙情况，隔热保温效果好； 2、内层玻璃门可开式搭扣设计，及可拆卸托盘架，清洗轻松又方便； 3、智能控制面板及温度传感器，热风循环系统设计按时间段左右旋转，最高炉温可达+300℃，换热温度高，热利用率高；带有菜单记忆功能； 4、安装有机械式行程开关，开门时循环电机自停，热气不外溢，使用更安全； 5、喷雾加湿系统，满足食材蒸气的需求； 6、利用对流辐射直接或间接对食物进行烘烤，有效缩短加热时间，烘烤食品效率高，色泽均匀，口感好，专业烘焙配置一步到位，适合烘焙法式面包、奶油面包、饼干、可颂等。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AC05 | 港式节能型电层炉 连底部烤盘架 | 1270*1260*1980 | 1、箱体采用不锈钢板材，有良好耐热性、热反射性好、机械性能与物理性能都优于冷轧板、热轧板、镀铝板，有抗氧化性能及防腐蚀的能力； 2、采用高效反射效率430不锈钢板1.5厚做整个炉膛内壁，模块化设计！分层方便！干净卫生！保证炉体烘焙过程中热量流失减少到最低； 3、内置蒸汽及系统，不需要加热棒，使设备外型尺寸更窄，蒸气充分、炉温稳定均匀，烤盘无需调盘，烘烤效果更好，节省能源：可节省≥25%电能。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AC06 | 全自动冷冻醒发箱 | 600*960*1980 | 1、额定频率：50HZ，额定电压：220V，输入功率：≥2.7kw； 2、烤盘尺寸：标准400*600MM.双门醒发箱采用全不锈钢材质，面包醒发箱利用电热管通过醒发箱自动调节使箱内湿度达到，不锈钢醒发箱并可将温度自动控制在35℃-40℃之间，发酵箱形成适合发酵环境，发酵箱并增设加温干烧管及发热片，醒发箱保持箱内温度以及把水珠加热雾化，醒发箱使发酵过程达到最佳效果。双门醒发箱全不锈钢层架设计，清洁卫生，醒发箱坚固耐用，发酵箱永不生锈，发酵箱超大容量，多层设置，高效，美观，一般醒法时间，是以达到成品的80%-90%为准，醒发箱通常是60-90分钟. | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AD | 点心实训室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD01 | 港式节能型电层炉 连底部烤盘架 | 1270*1260*1980 | 1、箱体采用不锈钢板材，有良好耐热性、热反射性好、机械性能与物理性能都优于冷轧板、热轧板、镀铝板，有抗氧化性能及防腐蚀的能力； 2、采用高效反射效率430不锈钢板1.5厚做整个炉膛内壁，模块化设计！分层方便！干净卫生！保证炉体烘焙过程中热量流失减少到最低； 3、内置蒸汽及系统，不需要加热棒，使设备外型尺寸更窄，蒸气充分、炉温稳定均匀，烤盘无需调盘，烘烤效果更好，节省能源：可节省≥25%电能。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AD02 | 搅拌机设备地台 | 700*700*400 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AD03 | 面粉车 | 743*395*711 | 1、能安全储藏、运送食物；准确计量食物的份量； 2、可供挂勺子的钩，令勺子藏在储物桶内，不但不接触配料，而且能轻易从储物桶内取出，方便存取； 3、清晰的视窗及食物材料标签，使储物桶内的材料可被轻易看见； 4、桶盖用扣子稳固，能确保食物材料的品质不受影响； 5、3寸脚轮使储物桶能轻易从厨房移动到不同的工作空间。 | 26 | 台 |  |  |  |  |
| AD04 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD05 | 冷热水龙头 | 双温 | 1、双温台出式混水龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色指示，全铜螺旋阀芯。 2、配6寸±5%（152mm）鹅颈水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸，开孔：孔径25mm*2孔中心距离102mm。 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| AD06 | 变频双速和面机（商用食品加工机） | 889*560*1183 | 1、微电脑控制设计，设有手动与自动控制模式，具有定时功能； 2、全钣金机壳，特别设计的传动结构，安装简单，维修方便，面团摩擦升温少、吸水量高、筋性好。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AD07 | 单层工作台 | 1200*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AD08 | 单门单星盆柜（无水龙头） | 700*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AD09 | 双掩门工作柜 | 1200*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AD10 | 炉拼柜 | 400*1050*810/440 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AD11 | 商用燃气炒菜灶 | 1200*1050*810/440（mm） | 1、产品额定电压:220V~240V，额定频率:50Hz~60Hz，额定热负荷:35kw，风机额定功率:130W，额定气压:2.0~2.5kPa，进气口:DN25，进水管:DN15，排水管:DN32;外部材质采用304#不锈钢磨砂板，前挡、侧挡及面板1.5mm厚，台面板(一次压制成型）门板1.2mm厚，侧板、后挡板1.0mm厚;炉面下衬30mm厚硅酸铝保温材料及1.5mm厚不锈钢衬板;炉膛采用1.2mm厚不锈钢钢板制作，烟道采用2.0mm厚不锈钢钢板制作;采用38*38*1.5mm不锈钢方管做主骨架，38*25*1.2mm不锈钢矩管做次骨架;脚采用φ51*1.5mm不锈钢圆管并配可调子弹脚，配全预混式节能炉头。 2、热负荷准确度(额定热负荷:35KW)≤3.5%，炉灶点火安全时间≤4.9(S)，易接触部位的表面-非金属材料(K)值≤9.8，工作温度下的泄露电流和电气强度≤1.2A，室温下的泄需电流和电气强度≤0.8A,燃烧工况下干烟气中C0(a=1).≤0.040，运行噪声≤64dB(A)最高热效率值≥50.1%. | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AD12 | 油烟净化一体机 | 2900*1200*1000 | 1、主体采用优质不锈钢，硬度大，密度高，抗拉强度强，亮相清洗整洁，具有耐酸、耐碱性、抗腐蚀，使用寿命长；分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定；万向风口，不分左右，现场吊装轻松便捷；工艺精细，多台机子可无缝隙并排安装，整齐划一； 2、 产品采用多级净化技术，净化效率高，管道无油、清洗方便、操作灵活，油烟排放符合国家标准； 3、智能系统：双核变频系统，智能压力巡航系统，实时检测管道阻力，精准配配风量，确保排效，0.2秒极速响应，快速适应管道变化，提升效率； 4、节能系统：采用直流变频动力系统，磁悬浮电机技术，运行平稳、噪音低、8档智能调节根据烹饪需求自动切换，减少无用能效流失； 5、安全系统：燃气泄漏应急响应，燃气泄漏，自动应急及时排烟，保证厨房换气，3秒极速响应，快速处理突发情况； ▲6、稳定性能：产品在高低温交互使用环境下，运行稳定，各部件运行稳定，油烟净化一体机（含主机、动态分离盘、控制面板、LED 防爆灯、PM2.5 传感器），依据GB/T2423.4-2008标准，在高温恒温 55℃，相对湿度 93%RH环境下保持12h后再在低温恒温 25℃，相对湿度 97%RH环境下保持12h，共循环40次（共960h)：试验结束在常温环境下恢复1h，通电检查应正常工作。（提供具有相关检测能力的检测机构出具的带CMA或CNAS 标识的检测报告需同时提供检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台"网站查 询记录截图） ▲7、净化能力：产品依据HJ 1077-2019、HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB/T 16157-1996标准，额定风量下油烟净化效率>98.5%；额定风量下油烟排放浓度<0.16mg/m³；额定风量下颗粒物净化效率>97.5%；额定风量下颗粒物排放浓度<1.2mg/m³；额定风量下非甲烷总烃净化效率>93%；额定风量下非甲烷总烃排放浓度<0.58mg/m³； （提供具有相关检测能力的检测机构出具的带CMA或CNAS 标识的检测报告需同时提供检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台"网站查 询记录截图） ▲8、防水能力：产品及部件长时间在高湿环境下工作，油烟净化一体机部位（风扇、显示屏）依据GB/T 4208-2017标准,产品以正常安装方式放置在(5士1)r/min转台上;水温保持在(80士5)℃;持续时间:喷射角度为喷嘴在0°、30°、 60°、90°的四个位置进行喷水，每个位置喷水30s；试验后，样品壳内的进水量无有害影响，通过 DC500V 耐压测试未见击穿，防水能力达到IPX9。（提供具有相关检测能力的检测机构出具的带CMA或CNAS 标识的检测报告需同时提供检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台"网站查 询记录截图） ▲9、防腐蚀能力：油烟净化一体机产品材质依据 GB/T 10125-2021标准，试验条件：试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²；放置角度为15°～25°；试验时间≥480h，其表面未出现生锈腐蚀;依据GB/T6461-2002标准，保护等级达到10 级。（提供具有相关检测能力的检测机构出具的带CMA或CNAS 标识的检测报告需同时提供检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台"网站查 询记录截图） | 23.2 | 米 |  |  |  |  |
| AD13 | 燃气环保单头蒸炉 | 900*1050*810+440 | 1、热负荷: ≥39kW，电源:≥ 220V/50Hz/0.025kW； 2、炉头: 自引射环保炉头，点火: 脉冲电子点火; 3、蒸柜水胆使用食品级304不锈钢加工，与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质； 4、S型火管结构水胆，受热面积大、热效率高，热效率≥85%； 5、专门设计的炉头与水胆火管结构相适应，火力均匀分散，提高使用寿命； 6、烟气中一氧化碳及氮氧化物等有害物含量少，烟气中CO含量≦0.05﹪，燃烧噪音≤65dB ( A)； 7、两个主火阀门控制多个炉头，可根据需要通过主火阀门开关选择不同蒸汽出量，有快蒸、慢蒸和保温三种功效； 8、水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便，每日放水可大大减少水垢生成，有效提高水胆使用寿命； 9、适用供水压力﹕0.05~0.4MPa，压力平衡式自动补水箱，保证水胆水位平衡，入水可靠； 10、超温保护装置，防止干烧损坏水胆，电子点火，一键式操作，燃烧无需风机鼓风，节约用电。 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AD14 | 单门单星盆柜 | 1400*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| AD15 | 单层工作台 | 1500*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AD16 | 单层工作台 | 700*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AD17 | 四移门碗碟柜（带锁） | 1100*500*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AD18 | 四移门碗碟柜（带锁） | 1200*500*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AE | 点心实训室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE01 | 油烟净化一体机 | 2900*1200*1000 | 1、主体采用优质不锈钢，硬度大，密度高，抗拉强度强，亮相清洗整洁，具有耐酸、耐碱性、抗腐蚀，使用寿命长；分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定；万向风口，不分左右，现场吊装轻松便捷；工艺精细，多台机子可无缝隙并排安装，整齐划一； 2、产品采用多级净化技术，净化效率高，管道无油、清洗方便、操作灵活，油烟排放符合国家标准； 3、智能系统：双核变频系统，智能压力巡航系统，实时检测管道阻力，精准配配风量，确保排效，0.2秒极速响应，快速适应管道变化，提升效率； 4、节能系统：采用直流变频动力系统，磁悬浮电机技术，运行平稳、噪音低、8档智能调节根据烹饪需求自动切换，减少无用能效流失； 5、安全系统：燃气泄漏应急响应，燃气泄漏，自动应急及时排烟，保证厨房换气，3秒极速响应，快速处理突发情况； 6、稳定性能：产品在高低温交互使用环境下，运行稳定，各部件运行稳定，油烟净化一体机（含主机、动态分离盘、控制面板、LED 防爆灯、PM2.5 传感器），依据GB/T2423.4-2008标准，在高温恒温 55℃，相对湿度 93%RH环境下保持12h后再在低温恒温 25℃，相对湿度 97%RH环境下保持12h，共循环40次（共960h)：试验结束在常温环境下恢复1h，通电检查应正常工作。 7、净化能力：产品依据HJ 1077-2019、HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB/T 16157-1996标准，额定风量下油烟净化效率>98.5%；额定风量下油烟排放浓度<0.16mg/m³；额定风量下颗粒物净化效率>97.5%；额定风量下颗粒物排放浓度<1.2mg/m³；额定风量下非甲烷总烃净化效率>93%；额定风量下非甲烷总烃排放浓度<0.58mg/m³； 8、防水能力：产品及部件长时间在高湿环境下工作，油烟净化一体机部位（风扇、显示屏）依据GB/T 4208-2017标准,产品以正常安装方式放置在(5士1)r/min转台上;水温保持在(80士5)℃;持续时间:喷射角度为喷嘴在0°、30°、 60°、90°的四个位置进行喷水，每个位置喷水30s；试验后，样品壳内的进水量无有害影响，通过 DC500V 耐压测试未见击穿，防水能力达到IPX9。 9、防腐蚀能力：油烟净化一体机产品材质依据 GB/T 10125-2021标准，试验条件：试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²；放置角度为15°～25°；试验时间≥480h，其表面未出现生锈腐蚀;依据GB/T6461-2002标准，保护等级达到10 级。 | 23.2 | 米 |  |  |  |  |
| AE02 | 商用燃气炒菜灶 | 1200*1050*810/440（mm） | 1、产品额定电压:220V~240V，额定频率:50Hz~60Hz，额定热负荷:35kw，风机额定功率:130W，额定气压:2.0~2.5kPa，进气口:DN25，进水管:DN15，排水管:DN32;外部材质采用304#不锈钢磨砂板，前挡、侧挡及面板1.5mm厚，台面板(一次压制成型）门板1.2mm厚，侧板、后挡板1.0mm厚;炉面下衬30mm厚硅酸铝保温材料及1.5mm厚不锈钢衬板;炉膛采用1.2mm厚不锈钢钢板制作，烟道采用2.0mm厚不锈钢钢板制作;采用38*38*1.5mm不锈钢方管做主骨架，38*25*1.2mm不锈钢矩管做次骨架;脚采用φ51*1.5mm不锈钢圆管并配可调子弹脚，配全预混式节能炉头。 2、热负荷准确度(额定热负荷:35KW)≤3.5%，炉灶点火安全时间≤4.9(S)，易接触部位的表面-非金属材料(K)值≤9.8，工作温度下的泄露电流和电气强度≤1.2A，室温下的泄需电流和电气强度≤0.8A,燃烧工况下干烟气中C0(a=1).≤0.040，运行噪声≤64dB(A)最高热效率值≥50.1%. | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AE03 | 炉拼柜 | 400*1050*810/440 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AE04 | 燃气环保单头蒸炉 | 900*1050*810+440 | 1、热负荷: ≥39kW，电源:≥ 220V/50Hz/0.025kW； 2、炉头: 自引射环保炉头，点火: 脉冲电子点火; 3、蒸柜水胆使用食品级304不锈钢加工，与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质； 4、S型火管结构水胆，受热面积大、热效率高，热效率≥85%； 5、专门设计的炉头与水胆火管结构相适应，火力均匀分散，提高使用寿命； 6、烟气中一氧化碳及氮氧化物等有害物含量少，烟气中CO含量≦0.05﹪，燃烧噪音≤65dB ( A)； 7、两个主火阀门控制多个炉头，可根据需要通过主火阀门开关选择不同蒸汽出量，有快蒸、慢蒸和保温三种功效； 8、水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便，每日放水可大大减少水垢生成，有效提高水胆使用寿命； 9、适用供水压力﹕0.05~0.4MPa，压力平衡式自动补水箱，保证水胆水位平衡，入水可靠； 10、超温保护装置，防止干烧损坏水胆，电子点火，一键式操作，燃烧无需风机鼓风，节约用电。 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AE05 | 面粉车 | 743*395*711 | 1、能安全储藏、运送食物；准确计量食物的份量； 2、可供挂勺子的钩，令勺子藏在储物桶内，不但不接触配料，而且能轻易从储物桶内取出，方便存取； 3、清晰的视窗及食物材料标签，使储物桶内的材料可被轻易看见； 4、桶盖用扣子稳固，能确保食物材料的品质不受影响； 5、3寸脚轮使储物桶能轻易从厨房移动到不同的工作空间。 | 26 | 台 |  |  |  |  |
| AE06 | 单层工作台 | 1500*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AE07 | 单层工作台 | 700*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AE08 | 单门单星盆柜 | 1400*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| AE09 | 双掩门工作柜 | 1200*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AE10 | 冷热水龙头 | 双温 | 1、双温台出式混水龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色指示，全铜螺旋阀芯。 2、配6寸±5%（152mm）鹅颈水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸，开孔：孔径25mm*2孔中心距离102mm。 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| AE11 | 单层工作台 | 1200*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AE12 | 变频双速和面机（商用食品加工机） | 889*560*1183 | 1、微电脑控制设计，设有手动与自动控制模式，具有定时功能； 2、全钣金机壳，特别设计的传动结构，安装简单，维修方便，面团摩擦升温少、吸水量高、筋性好。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AE13 | 单门单星盆柜（无水龙头） | 700*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AE14 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE15 | 搅拌机设备地台 | 700*600*400 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AE16 | 港式节能型电层炉 连底部烤盘架 | 1270*1260*1980 | 1、箱体采用不锈钢板材，有良好耐热性、热反射性好、机械性能与物理性能都优于冷轧板、热轧板、镀铝板，有抗氧化性能及防腐蚀的能力； 2、采用高效反射效率430不锈钢板1.5厚做整个炉膛内壁，模块化设计！分层方便！干净卫生！保证炉体烘焙过程中热量流失减少到最低； 3、内置蒸汽及系统，不需要加热棒，使设备外型尺寸更窄，蒸气充分、炉温稳定均匀，烤盘无需调盘，烘烤效果更好，节省能源：可节省≥25%电能。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AF | 教具存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AF01 | 平板车 | 900*600*900 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作； 2、全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 3、支架应采用直径≥25 毫米的圆形或矩形不锈钢管弯制成型，不锈钢管壁厚≥1.5 毫米，焊接接头处采用加强筋板； 4、配 4 只优质 4 寸胶轮，承载：136 公斤/个，不锈钢轴套，适用温度：-43℃～85℃，其中2 只带刹车掣。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AF02 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，板架采用≥1.5mm不锈钢板制作，立柱采用不锈钢38mm方管制作，层板采用U形不锈码仔加固； 2、配全钢可调子弹脚，人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺，每层层板可承载≥150Kg。 | 19 | 台 |  |  |  |  |
| AG | 点心示教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG01 | 燃气环保单头蒸炉 | 900*1200*810+440 | 1、热负荷: ≥39kW，电源:≥ 220V/50Hz/0.025kW； 2、炉头: 自引射环保炉头，点火: 脉冲电子点火; 3、蒸柜水胆使用食品级304不锈钢加工，与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质； 4、S型火管结构水胆，受热面积大、热效率高，热效率≥85%； 5、专门设计的炉头与水胆火管结构相适应，火力均匀分散，提高使用寿命； 6、烟气中一氧化碳及氮氧化物等有害物含量少，烟气中CO含量≦0.05﹪，燃烧噪音≤65dB ( A)； 7、两个主火阀门控制多个炉头，可根据需要通过主火阀门开关选择不同蒸汽出量，有快蒸、慢蒸和保温三种功效； 8、水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便，每日放水可大大减少水垢生成，有效提高水胆使用寿命； 9、适用供水压力﹕0.05~0.4MPa，压力平衡式自动补水箱，保证水胆水位平衡，入水可靠； 10、超温保护装置，防止干烧损坏水胆，电子点火，一键式操作，燃烧无需风机鼓风，节约用电。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AG02 | 油烟净化一体机 | 2200*1400*1000 | 1、主体采用优质不锈钢，硬度大，密度高，抗拉强度强，亮相清洗整洁，具有耐酸、耐碱性、抗腐蚀，使用寿命长；分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定；万向风口，不分左右，现场吊装轻松便捷；工艺精细，多台机子可无缝隙并排安装，整齐划一； 2、产品采用多级净化技术，净化效率高，管道无油、清洗方便、操作灵活，油烟排放符合国家标准； 3、智能系统：双核变频系统，智能压力巡航系统，实时检测管道阻力，精准配配风量，确保排效，0.2秒极速响应，快速适应管道变化，提升效率； 4、节能系统：采用直流变频动力系统，磁悬浮电机技术，运行平稳、噪音低、8档智能调节根据烹饪需求自动切换，减少无用能效流失； 5、安全系统：燃气泄漏应急响应，燃气泄漏，自动应急及时排烟，保证厨房换气，3秒极速响应，快速处理突发情况； 6、稳定性能：产品在高低温交互使用环境下，运行稳定，各部件运行稳定，油烟净化一体机（含主机、动态分离盘、控制面板、LED 防爆灯、PM2.5 传感器），依据GB/T2423.4-2008标准，在高温恒温 55℃，相对湿度 93%RH环境下保持12h后再在低温恒温 25℃，相对湿度 97%RH环境下保持12h，共循环40次（共960h)：试验结束在常温环境下恢复1h，通电检查应正常工作。 7、净化能力：产品依据HJ 1077-2019、HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB/T 16157-1996标准，额定风量下油烟净化效率>98.5%；额定风量下油烟排放浓度<0.16mg/m³；额定风量下颗粒物净化效率>97.5%；额定风量下颗粒物排放浓度<1.2mg/m³；额定风量下非甲烷总烃净化效率>93%；额定风量下非甲烷总烃排放浓度<0.58mg/m³； 8、防水能力：产品及部件长时间在高湿环境下工作，油烟净化一体机部位（风扇、显示屏）依据GB/T 4208-2017标准,产品以正常安装方式放置在(5士1)r/min转台上;水温保持在(80士5)℃;持续时间:喷射角度为喷嘴在0°、30°、 60°、90°的四个位置进行喷水，每个位置喷水30s；试验后，样品壳内的进水量无有害影响，通过 DC500V 耐压测试未见击穿，防水能力达到IPX9。 9、防腐蚀能力：油烟净化一体机产品材质依据 GB/T 10125-2021标准，试验条件：试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²；放置角度为15°～25°；试验时间≥480h，其表面未出现生锈腐蚀;依据GB/T6461-2002标准，保护等级达到10 级。 | 2.2 | 米 |  |  |  |  |
| AG03 | 商用燃气蒸饭柜 | 700*640*1470 | 1、电源:50Hz 380V 3~；额定载重量：120Kg；蒸盘数量：12盘；建议最大蒸饭量：60Kg/次；外形尺寸：≥700*640*1470（mm）； 2、产品特性：功率：12kw；泄压阀：1个；要求：水箱底板材料：304#材质，厚度1. 0mm；水箱水容积特点：异型冲压，内突水箱；脚轮底架材料：201#材质，厚度1. 2mm；溢水阀材料：304#材质；托架结构：采用不锈钢独立卡槽托架，托架侧面蒸汽槽横截规格30cm2；门封条结构：柳叶式设计； 3、加热管采用316耐腐蚀、耐高温顶级不锈钢定制，快速加热，使用寿命长；加热管工作温度下的泄露电流不应超过0.2mA； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AG04 | 变频双速和面机（商用食品加工机） | 889*560*1183 | 1、微电脑控制设计，设有手动与自动控制模式，具有定时功能； 2、全钣金机壳，特别设计的传动结构，安装简单，维修方便，面团摩擦升温少、吸水量高、筋性好。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AG05 | 单层工作台 | 1200*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AG06 | 搅拌机设备地台 | 700*700*400 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AG07 | 冷热水龙头 | 双温 | 1、双温台出式混水龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色指示，全铜螺旋阀芯。 2、配6寸±5%（152mm）鹅颈水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸，开孔：孔径25mm*2孔中心距离102mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AG08 | 单门单星盆柜（无水龙头） | 700*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AG10 | 双掩门工作柜 | 1200*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AH | 教具保管室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AH03 | 四移门碗碟柜（带锁） | 1200*500*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 7 | 台 |  |  |  |  |
| AI | 刀工实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AI01 | 三掩门工作柜 | 1600*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AI02 | 台式电磁炉 | 380*420*130 | 1、可控硅智能调控功率，满足多种烹调需求。 2、不挑锅具：开放式加热，铁锅、铝锅、紫砂锅、陶瓷锅、玻璃锅、不锈钢锅等各种材质的平底锅都适合。 3、不锈钢结构设计，机壳由一块钢板制作而成，简单大气，坚固可靠。 4、材质：全不锈钢外壳，专利结构设计，经久耐用，安全可靠。 5、面板：高强度微晶面板，耐冷热冲击，耐磨损，耐撞击。 6、开关：旋钮式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确，高效镍铬丝发热盘，加热均匀，电热丝寿命极长。 7、配备高温保护功能，保护设备可靠运行。 8、单相电输入宽电压工作，稳压范围宽，电网适应性强，安全可靠。 9、采用（三端离线式）开关电源供电，功耗低输出功率大，功率输出持续稳定。 10、控制系统自我诊断程序，多重用电保护设计及故障提醒功能，确保用户使用安全。 | 17 | 台 |  |  |  |  |
| AI03 | 双星盆连垃圾桶柜 | 1200*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AI04 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AI05 | 商用冷柜（风冷双机双温） | 1800*700*1950（mm） | 1、 尺寸（长*宽*高）：≥1200*700*1950（mm）；冷藏温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；冷冻温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V/50Hz，功率：≥660W；门数：四门或者双门； 2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； 4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作； 5、蒸发器类型：风冷；融霜方式：自动加热融霜系统；净容积：≥760L；带融霜加热；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤5.8kwh/24h； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AI06 | 单门单星盆柜 | 1200*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AI07 | 圆形垃圾桶 | 120L | 1、容积：120L，2、材质：全新PE材料 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AI08 | 单层工作台连靠背 | 1200*600*800/100 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AI09 | 单门单星盆柜 | 600*600*800/100 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AI10 | 商用冷柜（风冷冷藏工作台） | 1500*600*800 | 1、尺寸（长*宽*高）：≥1800*760*800（mm）；温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；电源220V/50Hz，功率：≥200W； 2、台面、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架2个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； 前置出风口，确保散热效果，保证设备性能； ▲4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数； ▲5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥400L；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤1.95kwh/24h，能效等级达到1级，提供能源效率检测报告佐证参数； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AI11 | 洗地龙头 | 170*537*504 | 1、开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。 2、10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。 3、 固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。 4、支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AI12 | 四掩门工作柜 | 2000*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AJ | 冷拼雕刻室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ01 | 三掩门工作柜 | 1600*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AJ02 | 台式电磁炉 | 380*420*130 | 1、可控硅智能调控功率，满足多种烹调需求。 2、不挑锅具：开放式加热，铁锅、铝锅、紫砂锅、陶瓷锅、玻璃锅、不锈钢锅等各种材质的平底锅都适合。 3、不锈钢结构设计，机壳由一块钢板制作而成，简单大气，坚固可靠。 4、材质：全不锈钢外壳，专利结构设计，经久耐用，安全可靠。 5、面板：高强度微晶面板，耐冷热冲击，耐磨损，耐撞击。 6、开关：旋钮式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确，高效镍铬丝发热盘，加热均匀，电热丝寿命极长。 7、配备高温保护功能，保护设备可靠运行。 8、单相电输入宽电压工作，稳压范围宽，电网适应性强，安全可靠。 9、采用（三端离线式）开关电源供电，功耗低输出功率大，功率输出持续稳定。 10、控制系统自我诊断程序，多重用电保护设计及故障提醒功能，确保用户使用安全。 | 17 | 台 |  |  |  |  |
| AJ03 | 单门单星盆柜 | 1300*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AJ04 | 双星盆连垃圾桶柜 | 1200*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AJ05 | 洗地龙头 | 170*537*504 | 1、开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。 2、10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。 3、 固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。 4、支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AJ06 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ07 | 圆形垃圾桶 | 120L | 1、容积：120L，2、材质：全新PE材料 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AJ08 | 四掩门工作柜 | 2000*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AJ09 | 单层工作台连靠背 | 1200*600*800/100 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AJ10 | 单门单星盆柜 | 600*600*800/100 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AJ11 | 商用冷柜（风冷冷藏工作台） | 1500*600*800 | 1、尺寸（长*宽*高）：≥1500*600*800（mm）；温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；电源220V/50Hz，功率：≥200W； 2、台面、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架2个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； 前置出风口，确保散热效果，保证设备性能； 4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作 5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥400L；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤1.95kwh/24h，能效等级达到1级， | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AJ12 | 商用冷柜（风冷双机双温） | 1800*700*1950（mm） | 1、 尺寸（长*宽*高）：≥1200*700*1950（mm）；冷藏温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；冷冻温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V/50Hz，功率：≥660W；门数：四门或者双门； 2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； 4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作； 5、蒸发器类型：风冷；融霜方式：自动加热融霜系统；净容积：≥760L；带融霜加热；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤5.8kwh/24h； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AK | 西餐示教体验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK01 | 油烟净化一体机 | 3500*1100*1000 | 1、主体采用优质不锈钢，硬度大，密度高，抗拉强度强，亮相清洗整洁，具有耐酸、耐碱性、抗腐蚀，使用寿命长；分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定；万向风口，不分左右，现场吊装轻松便捷；工艺精细，多台机子可无缝隙并排安装，整齐划一； 2、产品采用多级净化技术，净化效率高，管道无油、清洗方便、操作灵活，油烟排放符合国家标准； 3、智能系统：双核变频系统，智能压力巡航系统，实时检测管道阻力，精准配配风量，确保排效，0.2秒极速响应，快速适应管道变化，提升效率； 4、节能系统：采用直流变频动力系统，磁悬浮电机技术，运行平稳、噪音低、8档智能调节根据烹饪需求自动切换，减少无用能效流失； 5、安全系统：燃气泄漏应急响应，燃气泄漏，自动应急及时排烟，保证厨房换气，3秒极速响应，快速处理突发情况； 6、稳定性能：产品在高低温交互使用环境下，运行稳定，各部件运行稳定，油烟净化一体机（含主机、动态分离盘、控制面板、LED 防爆灯、PM2.5 传感器），依据GB/T2423.4-2008标准，在高温恒温 55℃，相对湿度 93%RH环境下保持12h后再在低温恒温 25℃，相对湿度 97%RH环境下保持12h，共循环40次（共960h)：试验结束在常温环境下恢复1h，通电检查应正常工作。 7、净化能力：产品依据HJ 1077-2019、HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB/T 16157-1996标准，额定风量下油烟净化效率>98.5%；额定风量下油烟排放浓度<0.16mg/m³；额定风量下颗粒物净化效率>97.5%；额定风量下颗粒物排放浓度<1.2mg/m³；额定风量下非甲烷总烃净化效率>93%；额定风量下非甲烷总烃排放浓度<0.58mg/m³； 8、防水能力：产品及部件长时间在高湿环境下工作，油烟净化一体机部位（风扇、显示屏）依据GB/T 4208-2017标准,产品以正常安装方式放置在(5士1)r/min转台上;水温保持在(80士5)℃;持续时间:喷射角度为喷嘴在0°、30°、 60°、90°的四个位置进行喷水，每个位置喷水30s；试验后，样品壳内的进水量无有害影响，通过 DC500V 耐压测试未见击穿，防水能力达到IPX9。 9、防腐蚀能力：油烟净化一体机产品材质依据 GB/T 10125-2021标准，试验条件：试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²；放置角度为15°～25°；试验时间≥480h，其表面未出现生锈腐蚀;依据GB/T6461-2002标准，保护等级达到10 级。 | 3.5 | 米 |  |  |  |  |
| AK02 | 燃气单缸炸炉 | 400*900*850 | 1、热负荷: ≥10kW，电功率：≥220V，0.025kW； 2、采用SUS304全不锈钢机身结构，厚度≥2.0mm厚工作台面，整体冲压成型； 3、可调不锈钢脚，放置平稳，模具拉伸成型炸缸(20L)，流线型设计，易清洗，不留任何死角； 4、炸缸底部有冷凉区用于沉积渣物，设置自锁功能排油阀（Φ3/4”），配1个大炸筛； 5、EGO控温器油温控制范围60℃- 190℃，设有超温保险开关( 230℃),可手动复位； 6、设置常明火种，电子点火，一键式操作，配置电磁安全制。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AK03 | 炉拼柜 | 400*900*800/50 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AK04 | 电热1/2平1/2坑扒炉下焗炉 | 800*900*850 | 1、电源: 380V/50Hz，功率:≥9kW+6kW； 2、采用SUS304全不锈钢机身结构，厚度≥2.0mm工作台面，整体冲压成型，可调不锈钢脚，放置平稳； 3、840材质干热发热线，发热均匀，使用寿命长、温度高，温控器调温范围100℃-300℃，设有超温保险开关( 400℃)，可手动复位； 4、厚度≥18mm低合金钢扒板,下沉式的耐热钢扒板无缝焊接在台面，配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁； 5、三面防溅挡板可通过不锈钢的搭扣完整的拆卸； 6、电热下焗炉采用840材质干热发热线上下各三组(每组≥1.0kW/220V)。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AK05 | 四头燃气煲仔炉连焗炉 | 800*900*850 | 1、电功率：≥220V, 50Hz, 0.025kW，热负荷:≥(5kW+8kW)x2+7kW； 2、采用SUS304全不锈钢机身结构厚度≥2.0mm工作台面，整体冲压成型，防水、防潮，可调不锈钢脚，方便安装，放置平稳； 每个炉头独立控制，轻松调节火力大小； 3、内置熄火保护装置，设置长明火种，确保设备工作时安全可靠，特别铸铁炉花设计，炉头位置之间平面可放平底锅，承重强 燃气焗炉； 4、嵌入式结构﹐结构紧凑、节约空间、方便使用，设置常明火种，电子点火，一键式操作。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AK06 | 单门单星盆柜（无水龙头） | 900*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AK07 | 鹅颈龙头 | 单温 | 1、单孔单温台出式龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄陶瓷阀芯. 2、配10寸±5%（254mm）摇摆水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸。 3、开孔：孔径25mm | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AM | 中餐示教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM01 | 三掩门工作柜（斜背） | 1500*800*800/100 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AM02 | 油烟净化一体机 | 4100*1150*1000 | 1、主体采用优质不锈钢，硬度大，密度高，抗拉强度强，亮相清洗整洁，具有耐酸、耐碱性、抗腐蚀，使用寿命长；分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定；万向风口，不分左右，现场吊装轻松便捷；工艺精细，多台机子可无缝隙并排安装，整齐划一； 2、产品采用多级净化技术，净化效率高，管道无油、清洗方便、操作灵活，油烟排放符合国家标准； 3、智能系统：双核变频系统，智能压力巡航系统，实时检测管道阻力，精准配配风量，确保排效，0.2秒极速响应，快速适应管道变化，提升效率； 4、节能系统：采用直流变频动力系统，磁悬浮电机技术，运行平稳、噪音低、8档智能调节根据烹饪需求自动切换，减少无用能效流失； 5、安全系统：燃气泄漏应急响应，燃气泄漏，自动应急及时排烟，保证厨房换气，3秒极速响应，快速处理突发情况； 6、稳定性能：产品在高低温交互使用环境下，运行稳定，各部件运行稳定，油烟净化一体机（含主机、动态分离盘、控制面板、LED 防爆灯、PM2.5 传感器），依据GB/T2423.4-2008标准，在高温恒温 55℃，相对湿度 93%RH环境下保持12h后再在低温恒温 25℃，相对湿度 97%RH环境下保持12h，共循环40次（共960h)：试验结束在常温环境下恢复1h，通电检查应正常工作。 7、净化能力：产品依据HJ 1077-2019、HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB/T 16157-1996标准，额定风量下油烟净化效率>98.5%；额定风量下油烟排放浓度<0.16mg/m³；额定风量下颗粒物净化效率>97.5%；额定风量下颗粒物排放浓度<1.2mg/m³；额定风量下非甲烷总烃净化效率>93%；额定风量下非甲烷总烃排放浓度<0.58mg/m³； 8、防水能力：产品及部件长时间在高湿环境下工作，油烟净化一体机部位（风扇、显示屏）依据GB/T 4208-2017标准,产品以正常安装方式放置在(5士1)r/min转台上;水温保持在(80士5)℃;持续时间:喷射角度为喷嘴在0°、30°、 60°、90°的四个位置进行喷水，每个位置喷水30s；试验后，样品壳内的进水量无有害影响，通过 DC500V 耐压测试未见击穿，防水能力达到IPX9。 9、防腐蚀能力：油烟净化一体机产品材质依据 GB/T 10125-2021标准，试验条件：试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²；放置角度为15°～25°；试验时间≥480h，其表面未出现生锈腐蚀;依据GB/T6461-2002标准，保护等级达到10 级。 | 4.1 | 米 |  |  |  |  |
| AM03 | 炉拼柜 | 680*900*800/450 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AM04 | 单层电热煮饭机 | 750*740*53 | 1、AI蒸汽测温程序，通过精准检测蒸汽温度，精确控制中温醒米、旺火沸腾、余火焖香，AI算法调整和独立蒸汽感应腔体设计，无需等待机器冷却，即可连续稳定煮出好米饭； 2、结构：抽拉式结构设计，框架稳固可靠，人体工程学结构设计，取锅、放锅更加方便、安全，确保关门时饭煲在腔体内良好固定，显示：智能液晶大屏，可动态显示煮饭、焖饭全过程，烹饪进度一目了然，操作：触屏式智能操作，拥有一键煮饭，一键预约，七档米饭软硬度调节功能，组合：可叠放设计，最多可三层叠放； 3、锅体材质：低压铸造密度高，最厚处达8mm，传热均匀，蓄热效果佳，锅体涂层：锅体采用耐300℃高温食品级涂层，不粘锅，涂层不脱落，煮饭安全可靠，无需担心渗析，锅体容量：单次煮饭份量（干米）为5kg/锅，可满足50人用餐； 4、内置AI蒸汽温度测温程序，通过精准检测蒸汽温度，来精确控制煮饭过程，不用人工去控制，操作便捷，确保出品一致，内置独立蒸汽感应腔体，配合AI算法调整，无需等待机器冷却，即可连续稳定煮出好米饭，内置智能煮饭程序，拥有一键煮饭，一键预约，七档米饭软硬度调节功能。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AM05 | 商用燃气炒菜灶 | 2000*1000*800/350（mm） | 1、产品额定电压:220V~240V，额定频率:50Hz~60Hz，额定热负荷:35kw，风机额定功率:130W，额定气压:2.0~2.5kPa，进气口:DN25，进水管:DN15，排水管:DN32;外部材质采用304#不锈钢磨砂板，前挡、侧挡及面板1.5mm厚，台面板(一次压制成型）门板1.2mm厚，侧板、后挡板1.0mm厚;炉面下衬30mm厚硅酸铝保温材料及1.5mm厚不锈钢衬板;炉膛采用1.2mm厚不锈钢钢板制作，烟道采用2.0mm厚不锈钢钢板制作;采用38*38*1.5mm不锈钢方管做主骨架，38*25*1.2mm不锈钢矩管做次骨架;脚采用φ51*1.5mm不锈钢圆管并配可调子弹脚，配全预混式节能炉头。 2、热负荷准确度(额定热负荷:35KW)≤3.5%，炉灶点火安全时间≤4.9(S)，易接触部位的表面-非金属材料(K)值≤9.8，工作温度下的泄露电流和电气强度≤1.2A，室温下的泄需电流和电气强度≤0.8A,燃烧工况下干烟气中C0(a=1).≤0.040，运行噪声≤64dB(A)最高热效率值≥50.1%. | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AM06 | 燃气双头平头炉 | 400*900*850 | 1、热负荷:≥5kW+8kW； 2、采用SUS304全不锈钢机身结构，厚度≥2.0mm厚工作台面，整体冲压成型，防水、防潮，可调不锈钢脚，方便安装，放置平稳； 3、炉头采用铸铁镀铬加工而成，高效耐用，8kW和5kW炉头交叉配制，多种不同大小火力选择，炉头防堵塞，每个炉头独立控制，轻松调节火力大小； 4、设置长明火种，确保设备工作时安全可靠，特别铸铁炉花设计，炉头位置之间平面可放平底锅，承重强。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AM07 | 单门单星盆柜 | 600*800*800/100 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AM08 | 炉拼柜 | 400*900*800/450 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AM09 | 燃气单缸炸炉 | 400*900*850 | 1、热负荷: ≥10kW，电功率：≥220V，0.025kW； 2、采用SUS304全不锈钢机身结构，厚度≥2.0mm厚工作台面，整体冲压成型； 3、可调不锈钢脚，放置平稳，模具拉伸成型炸缸(20L)，流线型设计，易清洗，不留任何死角； 4、炸缸底部有冷凉区用于沉积渣物，设置自锁功能排油阀（Φ3/4”），配1个大炸筛； 5、EGO控温器油温控制范围60℃- 190℃，设有超温保险开关( 230℃),可手动复位； 6、设置常明火种，电子点火，一键式操作，配置电磁安全制。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AM10 | 商用冷柜（风冷冷藏工作台） | 1800*760*800（mm） | 1、尺寸（长*宽*高）：≥1800*760*800（mm）；温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；电源220V/50Hz，功率：≥200W； 2、台面、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架2个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； 前置出风口，确保散热效果，保证设备性能； ▲4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数； ▲5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥400L；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤1.95kwh/24h，能效等级达到1级，提供能源效率检测报告佐证参数； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AM11 | 商用电磁灶（一大锅一小炒） | 2000*1100*800+400（mm） | 1、规格（长*宽*高）：≥2000*1100*800+400（mm）； 2、材质：全不锈钢板材，耐腐蚀，中性盐雾试验保护级别≥10级，炉面板厚度≥1.2mm，其他侧板厚度≥1.0mm； 3、台面炮台采用拉伸成型技术，IPX4标准防水设计； ▲4、额定功率：≥15kW+20kW（380V），能效等级1级，热效实测值≥92%，符合GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》要求；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的能源效率检测报告佐证本条参数； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AN | 中餐实训室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AN01 | 洗地龙头 | 170*537*504 | 1、开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。 2、10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。 3、 固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。 4、支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AN02 | 单门单星盆柜 | 1400*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AN03 | 四掩门工作柜 | 2000*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AN04 | 单门单星盆柜 | 1800*760*800（mm） | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AN04a | 冷热水龙头 | 双温 | 1、双温台出式混水龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色指示，全铜螺旋阀芯。 2、配6寸±5%（152mm）鹅颈水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸，开孔：孔径25mm*2孔中心距离102mm。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AN05 | 双层工作台 | 900*760*800/150 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AN06 | 油烟净化一体机 | 2200*2200*1000 | 1、主体采用优质不锈钢，硬度大，密度高，抗拉强度强，亮相清洗整洁，具有耐酸、耐碱性、抗腐蚀，使用寿命长；分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定；万向风口，不分左右，现场吊装轻松便捷；工艺精细，多台机子可无缝隙并排安装，整齐划一； 2、产品采用多级净化技术，净化效率高，管道无油、清洗方便、操作灵活，油烟排放符合国家标准； 3、智能系统：双核变频系统，智能压力巡航系统，实时检测管道阻力，精准配配风量，确保排效，0.2秒极速响应，快速适应管道变化，提升效率； 4、节能系统：采用直流变频动力系统，磁悬浮电机技术，运行平稳、噪音低、8档智能调节根据烹饪需求自动切换，减少无用能效流失； 5、安全系统：燃气泄漏应急响应，燃气泄漏，自动应急及时排烟，保证厨房换气，3秒极速响应，快速处理突发情况； 6、稳定性能：产品在高低温交互使用环境下，运行稳定，各部件运行稳定，油烟净化一体机（含主机、动态分离盘、控制面板、LED 防爆灯、PM2.5 传感器），依据GB/T2423.4-2008标准，在高温恒温 55℃，相对湿度 93%RH环境下保持12h后再在低温恒温 25℃，相对湿度 97%RH环境下保持12h，共循环40次（共960h)：试验结束在常温环境下恢复1h，通电检查应正常工作。 7、净化能力：产品依据HJ 1077-2019、HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB/T 16157-1996标准，额定风量下油烟净化效率>98.5%；额定风量下油烟排放浓度<0.16mg/m³；额定风量下颗粒物净化效率>97.5%；额定风量下颗粒物排放浓度<1.2mg/m³；额定风量下非甲烷总烃净化效率>93%；额定风量下非甲烷总烃排放浓度<0.58mg/m³； 8、防水能力：产品及部件长时间在高湿环境下工作，油烟净化一体机部位（风扇、显示屏）依据GB/T 4208-2017标准,产品以正常安装方式放置在(5士1)r/min转台上;水温保持在(80士5)℃;持续时间:喷射角度为喷嘴在0°、30°、 60°、90°的四个位置进行喷水，每个位置喷水30s；试验后，样品壳内的进水量无有害影响，通过 DC500V 耐压测试未见击穿，防水能力达到IPX9。 9、防腐蚀能力：油烟净化一体机产品材质依据 GB/T 10125-2021标准，试验条件：试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²；放置角度为15°～25°；试验时间≥480h，其表面未出现生锈腐蚀;依据GB/T6461-2002标准，保护等级达到10 级。 | 8.8 | 米 |  |  |  |  |
| AN07 | 四移门碗碟柜（带锁） | 1200*500*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 9 | 台 |  |  |  |  |
| AN08 | 商用燃气炒菜灶 | 1800*900*800/350（mm） | 1、产品额定电压:220V~240V，额定频率:50Hz~60Hz，额定热负荷:35kw，风机额定功率:130W，额定气压:2.0~2.5kPa，进气口:DN25，进水管:DN15，排水管:DN32;外部材质采用304#不锈钢磨砂板，前挡、侧挡及面板1.5mm厚，台面板(一次压制成型）门板1.2mm厚，侧板、后挡板1.0mm厚;炉面下衬30mm厚硅酸铝保温材料及1.5mm厚不锈钢衬板;炉膛采用1.2mm厚不锈钢钢板制作，烟道采用2.0mm厚不锈钢钢板制作;采用38*38*1.5mm不锈钢方管做主骨架，38*25*1.2mm不锈钢矩管做次骨架;脚采用φ51*1.5mm不锈钢圆管并配可调子弹脚，配全预混式节能炉头。 2、热负荷准确度(额定热负荷:35KW)≤3.5%，炉灶点火安全时间≤4.9(S)，易接触部位的表面-非金属材料(K)值≤9.8，工作温度下的泄露电流和电气强度≤1.2A，室温下的泄需电流和电气强度≤0.8A,燃烧工况下干烟气中C0(a=1).≤0.040，运行噪声≤64dB(A)最高热效率值≥50.1%. | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AN09 | 四移门碗碟柜（带锁） | 1100*500*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AO | 中餐实训室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AO01 | 单门单星盆柜 | 1800*760*800（mm） | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AO01a | 冷热水龙头 | 双温 | 1、双温台出式混水龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色指示，全铜螺旋阀芯。 2、配6寸±5%（152mm）鹅颈水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸，开孔：孔径25mm*2孔中心距离102mm。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AO02 | 双层工作台 | 900*760*800/150 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AO03 | 油烟净化一体机 | 2200*2200*1000 | 1、主体采用优质不锈钢，硬度大，密度高，抗拉强度强，亮相清洗整洁，具有耐酸、耐碱性、抗腐蚀，使用寿命长；分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定；万向风口，不分左右，现场吊装轻松便捷；工艺精细，多台机子可无缝隙并排安装，整齐划一； 2、产品采用多级净化技术，净化效率高，管道无油、清洗方便、操作灵活，油烟排放符合国家标准； 3、智能系统：双核变频系统，智能压力巡航系统，实时检测管道阻力，精准配配风量，确保排效，0.2秒极速响应，快速适应管道变化，提升效率； 4、节能系统：采用直流变频动力系统，磁悬浮电机技术，运行平稳、噪音低、8档智能调节根据烹饪需求自动切换，减少无用能效流失； 5、安全系统：燃气泄漏应急响应，燃气泄漏，自动应急及时排烟，保证厨房换气，3秒极速响应，快速处理突发情况； 6、稳定性能：产品在高低温交互使用环境下，运行稳定，各部件运行稳定，油烟净化一体机（含主机、动态分离盘、控制面板、LED 防爆灯、PM2.5 传感器），依据GB/T2423.4-2008标准，在高温恒温 55℃，相对湿度 93%RH环境下保持12h后再在低温恒温 25℃，相对湿度 97%RH环境下保持12h，共循环40次（共960h)：试验结束在常温环境下恢复1h，通电检查应正常工作。 7、净化能力：产品依据HJ 1077-2019、HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB/T 16157-1996标准，额定风量下油烟净化效率>98.5%；额定风量下油烟排放浓度<0.16mg/m³；额定风量下颗粒物净化效率>97.5%；额定风量下颗粒物排放浓度<1.2mg/m³；额定风量下非甲烷总烃净化效率>93%；额定风量下非甲烷总烃排放浓度<0.58mg/m³； 8、防水能力：产品及部件长时间在高湿环境下工作，油烟净化一体机部位（风扇、显示屏）依据GB/T 4208-2017标准,产品以正常安装方式放置在(5士1)r/min转台上;水温保持在(80士5)℃;持续时间:喷射角度为喷嘴在0°、30°、 60°、90°的四个位置进行喷水，每个位置喷水30s；试验后，样品壳内的进水量无有害影响，通过 DC500V 耐压测试未见击穿，防水能力达到IPX9。 9、防腐蚀能力：油烟净化一体机产品材质依据 GB/T 10125-2021标准，试验条件：试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²；放置角度为15°～25°；试验时间≥480h，其表面未出现生锈腐蚀;依据GB/T6461-2002标准，保护等级达到10 级。 | 8.8 | 米 |  |  |  |  |
| AO04 | 四移门碗碟柜（带锁） | 1200*500*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| AO05 | 商用燃气炒菜灶 | 1800*900*800/350（mm） | 1、产品额定电压:220V~240V，额定频率:50Hz~60Hz，额定热负荷:35kw，风机额定功率:130W，额定气压:2.0~2.5kPa，进气口:DN25，进水管:DN15，排水管:DN32;外部材质采用304#不锈钢磨砂板，前挡、侧挡及面板1.5mm厚，台面板(一次压制成型）门板1.2mm厚，侧板、后挡板1.0mm厚;炉面下衬30mm厚硅酸铝保温材料及1.5mm厚不锈钢衬板;炉膛采用1.2mm厚不锈钢钢板制作，烟道采用2.0mm厚不锈钢钢板制作;采用38*38*1.5mm不锈钢方管做主骨架，38*25*1.2mm不锈钢矩管做次骨架;脚采用φ51*1.5mm不锈钢圆管并配可调子弹脚，配全预混式节能炉头。 2、热负荷准确度(额定热负荷:35KW)≤3.5%，炉灶点火安全时间≤4.9(S)，易接触部位的表面-非金属材料(K)值≤9.8，工作温度下的泄露电流和电气强度≤1.2A，室温下的泄需电流和电气强度≤0.8A,燃烧工况下干烟气中C0(a=1).≤0.040，运行噪声≤64dB(A)最高热效率值≥50.1%. | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AO06 | 洗地龙头 | 170*537*504 | 1、开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。 2、10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。 3、 固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。 4、支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AO07 | 四掩门工作柜 | 2000*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AO08 | 单门单星盆柜 | 1400*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AP | 中餐实训室3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP01 | 单门单星盆柜 | 1800*760*800（mm） | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AP01a | 冷热水龙头 | 双温 | 1、双温台出式混水龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色指示，全铜螺旋阀芯。 2、配6寸±5%（152mm）鹅颈水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸，开孔：孔径25mm*2孔中心距离102mm。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AP02 | 双层工作台 | 900*760*800/150 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AP03 | 油烟净化一体机 | 2200*2200*1000 | 1、主体采用优质不锈钢，硬度大，密度高，抗拉强度强，亮相清洗整洁，具有耐酸、耐碱性、抗腐蚀，使用寿命长；分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定；万向风口，不分左右，现场吊装轻松便捷；工艺精细，多台机子可无缝隙并排安装，整齐划一； 2、产品采用多级净化技术，净化效率高，管道无油、清洗方便、操作灵活，油烟排放符合国家标准； 3、智能系统：双核变频系统，智能压力巡航系统，实时检测管道阻力，精准配配风量，确保排效，0.2秒极速响应，快速适应管道变化，提升效率； 4、节能系统：采用直流变频动力系统，磁悬浮电机技术，运行平稳、噪音低、8档智能调节根据烹饪需求自动切换，减少无用能效流失； 5、安全系统：燃气泄漏应急响应，燃气泄漏，自动应急及时排烟，保证厨房换气，3秒极速响应，快速处理突发情况； 6、稳定性能：产品在高低温交互使用环境下，运行稳定，各部件运行稳定，油烟净化一体机（含主机、动态分离盘、控制面板、LED 防爆灯、PM2.5 传感器），依据GB/T2423.4-2008标准，在高温恒温 55℃，相对湿度 93%RH环境下保持12h后再在低温恒温 25℃，相对湿度 97%RH环境下保持12h，共循环40次（共960h)：试验结束在常温环境下恢复1h，通电检查应正常工作。 7、净化能力：产品依据HJ 1077-2019、HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB/T 16157-1996标准，额定风量下油烟净化效率>98.5%；额定风量下油烟排放浓度<0.16mg/m³；额定风量下颗粒物净化效率>97.5%；额定风量下颗粒物排放浓度<1.2mg/m³；额定风量下非甲烷总烃净化效率>93%；额定风量下非甲烷总烃排放浓度<0.58mg/m³； 8、防水能力：产品及部件长时间在高湿环境下工作，油烟净化一体机部位（风扇、显示屏）依据GB/T 4208-2017标准,产品以正常安装方式放置在(5士1)r/min转台上;水温保持在(80士5)℃;持续时间:喷射角度为喷嘴在0°、30°、 60°、90°的四个位置进行喷水，每个位置喷水30s；试验后，样品壳内的进水量无有害影响，通过 DC500V 耐压测试未见击穿，防水能力达到IPX9。 9、防腐蚀能力：油烟净化一体机产品材质依据 GB/T 10125-2021标准，试验条件：试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²；放置角度为15°～25°；试验时间≥480h，其表面未出现生锈腐蚀;依据GB/T6461-2002标准，保护等级达到10 级。 | 8.8 | 米 |  |  |  |  |
| AP04 | 四移门碗碟柜（带锁） | 1200*500*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| AP05 | 商用燃气炒菜灶 | 1800*900*800/350（mm） | 1、产品额定电压:220V~240V，额定频率:50Hz~60Hz，额定热负荷:35kw，风机额定功率:130W，额定气压:2.0~2.5kPa，进气口:DN25，进水管:DN15，排水管:DN32;外部材质采用304#不锈钢磨砂板，前挡、侧挡及面板1.5mm厚，台面板(一次压制成型）门板1.2mm厚，侧板、后挡板1.0mm厚;炉面下衬30mm厚硅酸铝保温材料及1.5mm厚不锈钢衬板;炉膛采用1.2mm厚不锈钢钢板制作，烟道采用2.0mm厚不锈钢钢板制作;采用38*38*1.5mm不锈钢方管做主骨架，38*25*1.2mm不锈钢矩管做次骨架;脚采用φ51*1.5mm不锈钢圆管并配可调子弹脚，配全预混式节能炉头。 2、热负荷准确度(额定热负荷:35KW)≤3.5%，炉灶点火安全时间≤4.9(S)，易接触部位的表面-非金属材料(K)值≤9.8，工作温度下的泄露电流和电气强度≤1.2A，室温下的泄需电流和电气强度≤0.8A,燃烧工况下干烟气中C0(a=1).≤0.040，运行噪声≤64dB(A)最高热效率值≥50.1%. | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AP06 | 洗地龙头 | 170*537*504 | 1、开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。 2、10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。 3、 固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。 4、支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AP07 | 四掩门工作柜 | 2000*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AP08 | 单门单星盆柜 | 1400*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AQ | 中餐实训室4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ01 | 洗地龙头 | 170*537*504 | 1、开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。 2、10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。 3、 固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。 4、支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AQ02 | 单门单星盆柜 | 1400*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AQ03 | 四掩门工作柜 | 2000*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AQ04 | 单门单星盆柜 | 1800*760*800（mm） | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AQ04a | 冷热水龙头 | 双温 | 1、双温台出式混水龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色指示，全铜螺旋阀芯。 2、配6寸±5%（152mm）鹅颈水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸，开孔：孔径25mm*2孔中心距离102mm。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AQ05 | 双层工作台 | 900*760*800/150 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm板； 2、台面板底衬多条加强筋，层板不锈钢板：板材厚度≥1.2mm； 3、层板底衬边框多条加强筋，台脚通采用不锈钢方管制作，规格：38mm，配不锈钢可调节子弹脚； 4、人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| AQ06 | 油烟净化一体机 | 2200*2200*1000 | 1、主体采用优质不锈钢，硬度大，密度高，抗拉强度强，亮相清洗整洁，具有耐酸、耐碱性、抗腐蚀，使用寿命长；分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定；万向风口，不分左右，现场吊装轻松便捷；工艺精细，多台机子可无缝隙并排安装，整齐划一； 2、产品采用多级净化技术，净化效率高，管道无油、清洗方便、操作灵活，油烟排放符合国家标准； 3、智能系统：双核变频系统，智能压力巡航系统，实时检测管道阻力，精准配配风量，确保排效，0.2秒极速响应，快速适应管道变化，提升效率； 4、节能系统：采用直流变频动力系统，磁悬浮电机技术，运行平稳、噪音低、8档智能调节根据烹饪需求自动切换，减少无用能效流失； 5、安全系统：燃气泄漏应急响应，燃气泄漏，自动应急及时排烟，保证厨房换气，3秒极速响应，快速处理突发情况； 6、稳定性能：产品在高低温交互使用环境下，运行稳定，各部件运行稳定，油烟净化一体机（含主机、动态分离盘、控制面板、LED 防爆灯、PM2.5 传感器），依据GB/T2423.4-2008标准，在高温恒温 55℃，相对湿度 93%RH环境下保持12h后再在低温恒温 25℃，相对湿度 97%RH环境下保持12h，共循环40次（共960h)：试验结束在常温环境下恢复1h，通电检查应正常工作。 7、净化能力：产品依据HJ 1077-2019、HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB/T 16157-1996标准，额定风量下油烟净化效率>98.5%；额定风量下油烟排放浓度<0.16mg/m³；额定风量下颗粒物净化效率>97.5%；额定风量下颗粒物排放浓度<1.2mg/m³；额定风量下非甲烷总烃净化效率>93%；额定风量下非甲烷总烃排放浓度<0.58mg/m³； 8、防水能力：产品及部件长时间在高湿环境下工作，油烟净化一体机部位（风扇、显示屏）依据GB/T 4208-2017标准,产品以正常安装方式放置在(5士1)r/min转台上;水温保持在(80士5)℃;持续时间:喷射角度为喷嘴在0°、30°、 60°、90°的四个位置进行喷水，每个位置喷水30s；试验后，样品壳内的进水量无有害影响，通过 DC500V 耐压测试未见击穿，防水能力达到IPX9。 9、防腐蚀能力：油烟净化一体机产品材质依据 GB/T 10125-2021标准，试验条件：试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²；放置角度为15°～25°；试验时间≥480h，其表面未出现生锈腐蚀;依据GB/T6461-2002标准，保护等级达到10 级。 | 8.8 | 米 |  |  |  |  |
| AQ07 | 四移门碗碟柜（带锁） | 1200*500*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 9 | 台 |  |  |  |  |
| AQ08 | 商用燃气炒菜灶 | 1800*900*800/350（mm） | 1、产品额定电压:220V~240V，额定频率:50Hz~60Hz，额定热负荷:35kw，风机额定功率:130W，额定气压:2.0~2.5kPa，进气口:DN25，进水管:DN15，排水管:DN32;外部材质采用304#不锈钢磨砂板，前挡、侧挡及面板1.5mm厚，台面板(一次压制成型）门板1.2mm厚，侧板、后挡板1.0mm厚;炉面下衬30mm厚硅酸铝保温材料及1.5mm厚不锈钢衬板;炉膛采用1.2mm厚不锈钢钢板制作，烟道采用2.0mm厚不锈钢钢板制作;采用38*38*1.5mm不锈钢方管做主骨架，38*25*1.2mm不锈钢矩管做次骨架;脚采用φ51*1.5mm不锈钢圆管并配可调子弹脚，配全预混式节能炉头。 2、热负荷准确度(额定热负荷:35KW)≤3.5%，炉灶点火安全时间≤4.9(S)，易接触部位的表面-非金属材料(K)值≤9.8，工作温度下的泄露电流和电气强度≤1.2A，室温下的泄需电流和电气强度≤0.8A,燃烧工况下干烟气中C0(a=1).≤0.040，运行噪声≤64dB(A)最高热效率值≥50.1%. | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AQ09 | 四移门碗碟柜（带锁） | 1100*500*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR | 名师课堂示教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AR01 | 双掩门工作柜 | 900*800*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR02 | 商用冷柜（风冷冷藏工作台） | 1800*760*800（mm） | 1、尺寸（长*宽*高）：≥1800*760*800（mm）；温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；电源220V/50Hz，功率：≥200W； 2、台面、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架2个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； 前置出风口，确保散热效果，保证设备性能； 4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作； 5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥400L；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤1.95kwh/24h； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR03 | 炉拼柜 | 680*900*800/450 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR04 | 单层电热煮饭机 | 750*740*530 | 1、AI蒸汽测温程序，通过精准检测蒸汽温度，精确控制中温醒米、旺火沸腾、余火焖香，AI算法调整和独立蒸汽感应腔体设计，无需等待机器冷却，即可连续稳定煮出好米饭； 2、结构：抽拉式结构设计，框架稳固可靠，人体工程学结构设计，取锅、放锅更加方便、安全，确保关门时饭煲在腔体内良好固定，显示：智能液晶大屏，可动态显示煮饭、焖饭全过程，烹饪进度一目了然，操作：触屏式智能操作，拥有一键煮饭，一键预约，七档米饭软硬度调节功能，组合：可叠放设计，最多可三层叠放； 3、锅体材质：低压铸造密度高，最厚处达8mm，传热均匀，蓄热效果佳，锅体涂层：锅体采用耐300℃高温食品级涂层，不粘锅，涂层不脱落，煮饭安全可靠，无需担心渗析，锅体容量：单次煮饭份量（干米）为5kg/锅，可满足50人用餐； 4、内置AI蒸汽温度测温程序，通过精准检测蒸汽温度，来精确控制煮饭过程，不用人工去控制，操作便捷，确保出品一致，内置独立蒸汽感应腔体，配合AI算法调整，无需等待机器冷却，即可连续稳定煮出好米饭，内置智能煮饭程序，拥有一键煮饭，一键预约，七档米饭软硬度调节功能。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR05 | 燃气单缸炸炉 | 400*900*850 | 1、热负荷: ≥10kW，电功率：≥220V，0.025kW； 2、采用SUS304全不锈钢机身结构，厚度≥2.0mm厚工作台面，整体冲压成型； 3、可调不锈钢脚，放置平稳，模具拉伸成型炸缸(20L)，流线型设计，易清洗，不留任何死角； 4、炸缸底部有冷凉区用于沉积渣物，设置自锁功能排油阀（Φ3/4”），配1个大炸筛； 5、EGO控温器油温控制范围60℃- 190℃，设有超温保险开关( 230℃),可手动复位； 6、设置常明火种，电子点火，一键式操作，配置电磁安全制。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR06 | 炉拼柜 | 400*900*800/450 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| AR07 | 单门单星盆柜 | 600*800*800/100 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR08 | 双掩门工作柜 | 950*800*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR09 | 西式燃气炒炉 | 800*900*800/50 | 1、电功率：≥220V, 50Hz, 0.20kW，热负荷:≥ 32kW ； 2、全不锈钢机身结构，可调不锈钢脚，放置平稳，整体成形炉面，台面不会发生渗漏， 3、环保预混炉头﹐不易变形，耐高温腐蚀，导热速度快 4、鼓风预混燃烧，火力大﹑噪音小, 燃烧噪音≤65dB(A) 5、设置常明火种,电子点火，一键点火操作 6、电磁阀控制，火种未点燃时，主气阀不会打开；风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气 7、整体炉砖﹐防止漏火损坏炉膛，每个炉头配置一台静音风机（220V/50Hz/0.1kW），配备防水按钮开关。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR10 | 油烟净化一体机 | 1000*1000*1000 | 1、主体采用优质不锈钢，硬度大，密度高，抗拉强度强，亮相清洗整洁，具有耐酸、耐碱性、抗腐蚀，使用寿命长；分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定；万向风口，不分左右，现场吊装轻松便捷；工艺精细，多台机子可无缝隙并排安装，整齐划一； 2、产品采用多级净化技术，净化效率高，管道无油、清洗方便、操作灵活，油烟排放符合国家标准； 3、智能系统：双核变频系统，智能压力巡航系统，实时检测管道阻力，精准配配风量，确保排效，0.2秒极速响应，快速适应管道变化，提升效率； 4、节能系统：采用直流变频动力系统，磁悬浮电机技术，运行平稳、噪音低、8档智能调节根据烹饪需求自动切换，减少无用能效流失； 5、安全系统：燃气泄漏应急响应，燃气泄漏，自动应急及时排烟，保证厨房换气，3秒极速响应，快速处理突发情况； 6、稳定性能：产品在高低温交互使用环境下，运行稳定，各部件运行稳定，油烟净化一体机（含主机、动态分离盘、控制面板、LED 防爆灯、PM2.5 传感器），依据GB/T2423.4-2008标准，在高温恒温 55℃，相对湿度 93%RH环境下保持12h后再在低温恒温 25℃，相对湿度 97%RH环境下保持12h，共循环40次（共960h)：试验结束在常温环境下恢复1h，通电检查应正常工作。 7、净化能力：产品依据HJ 1077-2019、HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB/T 16157-1996标准，额定风量下油烟净化效率>98.5%；额定风量下油烟排放浓度<0.16mg/m³；额定风量下颗粒物净化效率>97.5%；额定风量下颗粒物排放浓度<1.2mg/m³；额定风量下非甲烷总烃净化效率>93%；额定风量下非甲烷总烃排放浓度<0.58mg/m³； 8、防水能力：产品及部件长时间在高湿环境下工作，油烟净化一体机部位（风扇、显示屏）依据GB/T 4208-2017标准,产品以正常安装方式放置在(5士1)r/min转台上;水温保持在(80士5)℃;持续时间:喷射角度为喷嘴在0°、30°、 60°、90°的四个位置进行喷水，每个位置喷水30s；试验后，样品壳内的进水量无有害影响，通过 DC500V 耐压测试未见击穿，防水能力达到IPX9。 9、防腐蚀能力：油烟净化一体机产品材质依据 GB/T 10125-2021标准，试验条件：试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²；放置角度为15°～25°；试验时间≥480h，其表面未出现生锈腐蚀;依据GB/T6461-2002标准，保护等级达到10 级。 | 1 | 米 |  |  |  |  |
| AR11 | 万能蒸烤箱底座 | 900*810*700 | 1、采用sus304优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度≥1.5mm，层板厚度≥1.2mm，侧板厚度≥1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用sus304优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度≥1.2mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR12 | 电热万能蒸烤箱(10*1/1GN)-触摸屏 | 867*775*1058 | 1、高分辨率全触摸屏界面，支持30多国语言，色盲人士也能使用； 2、 内置蒸汽发生器与传感器湿度控制，传感器实时湿度控制，自动识别食物的数量和大小，保证质量结果的一致性； 3、烤制模式（25℃-300℃）：理想的低湿度烹饪，蒸烤模式（25℃-300℃）：将对流的热量和蒸汽结合起来，获得湿度可控的烹饪境，加速烹饪过程，减少体重损失低温蒸汽（25℃-99℃）适合真空蒸煮，重新加热和烹饪。蒸汽（100°C）：海鲜和蔬菜。超高温蒸汽（101℃-130℃） 4、自动烹饪模式包括9种食品系列（肉，禽，鱼，蔬菜，面食/大米，鸡蛋，咸味和甜面包店，面包，甜点），并带有≥100种不同的预装菜谱。通过自动感应阶段，烤箱会根据所装载食物的大小，数量和类型优化烹饪过程，以达到所选的烹饪效果。实时查看烹饪参数。每个食品系列都可以个性化并保存≥70个菜谱； 5、具备回温（适合在宴会餐盘或在托盘上重新加热），低温烹饪（以最大程度地减少重量损失并提高食品质，烹饪，使用食物探针烹饪，可在食物的中心和烹饪腔之间保持预设的温度差，真空低温烹饪、静态烹饪（从静态烤箱中复制传统烹饪方法）； 6、具备面食的巴氏杀菌，具备脱水（干燥水果、蔬菜、肉、海鲜）功能； 7、自定义菜谱库：≥1000种菜谱/16步(自定义菜名、图片和类别)，多重定时功能，可同时管理≥20个不同的烹饪菜谱，提高灵活性，确保出色的烹饪效果； 8、热风分布优化技术确保了热量分布的统一，出色且均匀的烹饪效果，实现最佳性能，风扇有7个速度等级，从300到1500转/分，风扇正反转以获得最佳均匀度。当门打开时，风扇在不到5秒钟内停止； 9、自动快速预热/快速冷却，降低功率功能，可定制柔和烹饪，内置蒸汽发生器除垢自动清洗系统，≥5种自动清洗模式（柔和、中度、强度、超强度、冲洗）和环保清洗，以节省，能源、水、清洁剂和冲洗剂； 10、提供三种不同清洁剂的灵活选择：固体清洁剂，液体清洁剂或96%的生物降解酶清洁剂，优化做菜顺序，从时间和能源效率的角度，组织所选择的循环烹饪顺序，优化您的烹饪流程，USB端口下载HACCP数据，共享烹饪程序和配置。USB端口还允许外接探针适用于真空包装袋。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR13 | 燃气双头平头炉 | 400*900*850 | 1、热负荷:≥5kW+8kW； 2、采用SUS304全不锈钢机身结构，厚度≥2.0mm厚工作台面，整体冲压成型，防水、防潮，可调不锈钢脚，方便安装，放置平稳； 3、炉头采用铸铁镀铬加工而成，高效耐用，8kW和5kW炉头交叉配制，多种不同大小火力选择，炉头防堵塞，每个炉头独立控制，轻松调节火力大小； 4、设置长明火种，确保设备工作时安全可靠，特别铸铁炉花设计，炉头位置之间平面可放平底锅，承重强。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR14 | 电热1/2平1/2坑扒炉下焗炉 | 800*900*850 | 1、电源: 380V/50Hz，功率:≥9kW+6kW； 2、采用SUS304全不锈钢机身结构，厚度≥2.0mm工作台面，整体冲压成型，可调不锈钢脚，放置平稳； 3、840材质干热发热线，发热均匀，使用寿命长、温度高，温控器调温范围100℃-300℃，设有超温保险开关( 400℃)，可手动复位； 4、厚度≥18mm低合金钢扒板,下沉式的耐热钢扒板无缝焊接在台面，配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁； 5、三面防溅挡板可通过不锈钢的搭扣完整的拆卸； 6、电热下焗炉采用840材质干热发热线上下各三组(每组≥1.0kW/220V)。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR15 | GN盆车 | 620*700*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，板架采用≥1.5mm不锈钢板制作，立柱采用不锈钢38mm方管制作，层板采用U形不锈码仔加固； 2、配全钢可调子弹脚，人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺，每层层板可承载≥150Kg。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AR16 | 油烟净化一体机 | 4300*1150*1000 | 1、主体采用优质不锈钢，硬度大，密度高，抗拉强度强，亮相清洗整洁，具有耐酸、耐碱性、抗腐蚀，使用寿命长；分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定；万向风口，不分左右，现场吊装轻松便捷；工艺精细，多台机子可无缝隙并排安装，整齐划一； 2、产品采用多级净化技术，净化效率高，管道无油、清洗方便、操作灵活，油烟排放符合国家标准； 3、智能系统：双核变频系统，智能压力巡航系统，实时检测管道阻力，精准配配风量，确保排效，0.2秒极速响应，快速适应管道变化，提升效率； 4、节能系统：采用直流变频动力系统，磁悬浮电机技术，运行平稳、噪音低、8档智能调节根据烹饪需求自动切换，减少无用能效流失； 5、安全系统：燃气泄漏应急响应，燃气泄漏，自动应急及时排烟，保证厨房换气，3秒极速响应，快速处理突发情况； 6、稳定性能：产品在高低温交互使用环境下，运行稳定，各部件运行稳定，油烟净化一体机（含主机、动态分离盘、控制面板、LED 防爆灯、PM2.5 传感器），依据GB/T2423.4-2008标准，在高温恒温 55℃，相对湿度 93%RH环境下保持12h后再在低温恒温 25℃，相对湿度 97%RH环境下保持12h，共循环40次（共960h)：试验结束在常温环境下恢复1h，通电检查应正常工作。 7、净化能力：产品依据HJ 1077-2019、HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB/T 16157-1996标准，额定风量下油烟净化效率>98.5%；额定风量下油烟排放浓度<0.16mg/m³；额定风量下颗粒物净化效率>97.5%；额定风量下颗粒物排放浓度<1.2mg/m³；额定风量下非甲烷总烃净化效率>93%；额定风量下非甲烷总烃排放浓度<0.58mg/m³； 8、防水能力：产品及部件长时间在高湿环境下工作，油烟净化一体机部位（风扇、显示屏）依据GB/T 4208-2017标准,产品以正常安装方式放置在(5士1)r/min转台上;水温保持在(80士5)℃;持续时间:喷射角度为喷嘴在0°、30°、 60°、90°的四个位置进行喷水，每个位置喷水30s；试验后，样品壳内的进水量无有害影响，通过 DC500V 耐压测试未见击穿，防水能力达到IPX9。 9、防腐蚀能力：油烟净化一体机产品材质依据 GB/T 10125-2021标准，试验条件：试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²；放置角度为15°～25°；试验时间≥480h，其表面未出现生锈腐蚀;依据GB/T6461-2002标准，保护等级达到10 级。 | 4.3 | 米 |  |  |  |  |
| AS | 西餐实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS01 | 电热1/2平1/2坑扒炉下焗炉 | 800*900*850 | 1、电源: 380V/50Hz，功率:≥9kW+6kW； 2、采用SUS304全不锈钢机身结构，厚度≥2.0mm工作台面，整体冲压成型，可调不锈钢脚，放置平稳； 3、840材质干热发热线，发热均匀，使用寿命长、温度高，温控器调温范围100℃-300℃，设有超温保险开关( 400℃)，可手动复位； 4、厚度≥18mm低合金钢扒板,下沉式的耐热钢扒板无缝焊接在台面，配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁； 5、三面防溅挡板可通过不锈钢的搭扣完整的拆卸； 6、电热下焗炉采用840材质干热发热线上下各三组(每组≥1.0kW/220V)。 | 9 | 台 |  |  |  |  |
| AS02 | 炉拼柜 | 400*900*800/50 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 14 | 台 |  |  |  |  |
| AS03 | 电磁双头平头炉下储物柜 | 400*900*800/50 | 1、全不锈钢机身结构，可调不锈钢脚，易于安装 2、采用SUS304 厚度≥2.0mm厚工作台面，微晶玻璃面板 3、具有无锅检测、超温保护、电压过高过低及缺相等保护 4、电磁感应加热，升温快，热效率≥90% 5、9档控制开关,可根据需求调节火力大小 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AS04 | 燃气双头平头炉下储物柜 | 400*900*800/50 | 1、热负荷:≥5kW+8kW； 2、采用SUS304全不锈钢机身结构，厚度≥2.0mm厚工作台面，整体冲压成型，防水、防潮，可调不锈钢脚，方便安装，放置平稳； 3、炉头采用铸铁镀铬加工而成，高效耐用，8kW和5kW炉头交叉配制，多种不同大小火力选择，炉头防堵塞，每个炉头独立控制，轻松调节火力大小； 4、设置长明火种，确保设备工作时安全可靠，特别铸铁炉花设计，炉头位置之间平面可放平底锅，承重强。 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| AS05 | 油烟净化一体机 | 2800*1100*1000 | 1、主体采用优质不锈钢，硬度大，密度高，抗拉强度强，亮相清洗整洁，具有耐酸、耐碱性、抗腐蚀，使用寿命长；分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定；万向风口，不分左右，现场吊装轻松便捷；工艺精细，多台机子可无缝隙并排安装，整齐划一； 2、产品采用多级净化技术，净化效率高，管道无油、清洗方便、操作灵活，油烟排放符合国家标准； 3、智能系统：双核变频系统，智能压力巡航系统，实时检测管道阻力，精准配配风量，确保排效，0.2秒极速响应，快速适应管道变化，提升效率； 4、节能系统：采用直流变频动力系统，磁悬浮电机技术，运行平稳、噪音低、8档智能调节根据烹饪需求自动切换，减少无用能效流失； 5、安全系统：燃气泄漏应急响应，燃气泄漏，自动应急及时排烟，保证厨房换气，3秒极速响应，快速处理突发情况； 6、稳定性能：产品在高低温交互使用环境下，运行稳定，各部件运行稳定，油烟净化一体机（含主机、动态分离盘、控制面板、LED 防爆灯、PM2.5 传感器），依据GB/T2423.4-2008标准，在高温恒温 55℃，相对湿度 93%RH环境下保持12h后再在低温恒温 25℃，相对湿度 97%RH环境下保持12h，共循环40次（共960h)：试验结束在常温环境下恢复1h，通电检查应正常工作。 7、净化能力：产品依据HJ 1077-2019、HJ/T 62-2001、HJ 38-2017、GB/T 16157-1996标准，额定风量下油烟净化效率>98.5%；额定风量下油烟排放浓度<0.16mg/m³；额定风量下颗粒物净化效率>97.5%；额定风量下颗粒物排放浓度<1.2mg/m³；额定风量下非甲烷总烃净化效率>93%；额定风量下非甲烷总烃排放浓度<0.58mg/m³； 8、防水能力：产品及部件长时间在高湿环境下工作，油烟净化一体机部位（风扇、显示屏）依据GB/T 4208-2017标准,产品以正常安装方式放置在(5士1)r/min转台上;水温保持在(80士5)℃;持续时间:喷射角度为喷嘴在0°、30°、 60°、90°的四个位置进行喷水，每个位置喷水30s；试验后，样品壳内的进水量无有害影响，通过 DC500V 耐压测试未见击穿，防水能力达到IPX9。 9、防腐蚀能力：油烟净化一体机产品材质依据 GB/T 10125-2021标准，试验条件：试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²；放置角度为15°～25°；试验时间≥480h，其表面未出现生锈腐蚀;依据GB/T6461-2002标准，保护等级达到10 级。 | 25.2 | 米 |  |  |  |  |
| AS06 | 单门单星盆柜 | 1520*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| AS06a | 冷热水龙头 | 双温 | 1、双温台出式混水龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色指示，全铜螺旋阀芯。 2、配6寸±5%（152mm）鹅颈水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸，开孔：孔径25mm*2孔中心距离102mm。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| AS07 | 三掩门工作柜 | 1520*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| AS08 | 四移门碗碟柜（带锁） | 1200*500*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| AS09 | 商用冷柜（风冷冷藏工作台） | 1500*760*800 | 1、尺寸（长*宽*高）：≥1500*760*800（mm）；温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；电源220V/50Hz，功率：≥200W； 2、台面、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架2个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； 前置出风口，确保散热效果，保证设备性能； 4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作； 5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥400L；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤1.95kwh/24h； | 9 | 台 |  |  |  |  |
| AS10 | 洗地龙头 | 170*537*504 | 1、开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。 2、10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。 3、 固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。 4、支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AS11 | 商用冷柜（风冷双机双温） | 1200*700*1950（mm） | 1、 尺寸（长*宽*高）：≥1200*700*1950（mm）；冷藏温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；冷冻温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V/50Hz，功率：≥660W；门数：四门或者双门； 2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； 4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作； 5、蒸发器类型：风冷；融霜方式：自动加热融霜系统；净容积：≥760L；带融霜加热；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤5.8kwh/24h； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AS12 | 四头燃气煲仔炉连焗炉 | 800*900*850 | 1、电功率：≥220V, 50Hz, 0.025kW，热负荷:≥(5kW+8kW)x2+7kW； 2、采用SUS304全不锈钢机身结构厚度≥2.0mm工作台面，整体冲压成型，防水、防潮，可调不锈钢脚，方便安装，放置平稳； 每个炉头独立控制，轻松调节火力大小； 3、内置熄火保护装置，设置长明火种，确保设备工作时安全可靠，特别铸铁炉花设计，炉头位置之间平面可放平底锅，承重强 燃气焗炉； 4、嵌入式结构﹐结构紧凑、节约空间、方便使用，设置常明火种，电子点火，一键式操作。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AS13 | 燃气单缸炸炉 | 400*900*850 | 1、热负荷: ≥10kW，电功率：≥220V，0.025kW； 2、采用SUS304全不锈钢机身结构，厚度≥2.0mm厚工作台面，整体冲压成型； 3、可调不锈钢脚，放置平稳，模具拉伸成型炸缸(20L)，流线型设计，易清洗，不留任何死角； 4、炸缸底部有冷凉区用于沉积渣物，设置自锁功能排油阀（Φ3/4”），配1个大炸筛； 5、EGO控温器油温控制范围60℃- 190℃，设有超温保险开关( 230℃),可手动复位； 6、设置常明火种，电子点火，一键式操作，配置电磁安全制。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AS14 | 三掩门工作柜 | 1500*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AS15 | 单门单星盆柜 | 900*700*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm； 2、星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度≥1.2mm，星盆下水口设计在盆底的中心位置； 3、台横通采用不锈钢管制作，规格：25*25*1.2mm，台脚通采用不锈钢管制作，规格：48*48*1.2mm； 4、台脚配不锈钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AS16 | 三层三盘烤箱 | 1000*950*1980 | 1、规格：三层三盘 横放 2、电压/频率：380V/50Hz 3、输入功率：≥9kW 4、底部烤盘架：2盘 横放， 5、烤盘尺寸：400*600mm 6、控制类型：智能控制面板 7、层炉每层高420mm； | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AS17 | 三掩门工作柜 | 1350*600*800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| AU | 教具储藏间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AU01 | 平板车 | 900*600*900 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作； 2、全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 3、支架应采用直径≥25 毫米的圆形或矩形不锈钢管弯制成型，不锈钢管壁厚≥1.5 毫米，焊接接头处采用加强筋板； 4、配 4 只优质 4 寸胶轮，承载：136 公斤/个，不锈钢轴套，适用温度：-43℃～85℃，其中2 只带刹车掣。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AU02 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，板架采用≥1.5mm不锈钢板制作，立柱采用不锈钢38mm方管制作，层板采用U形不锈码仔加固； 2、配全钢可调子弹脚，人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺，每层层板可承载≥150Kg。 | 13 | 台 |  |  |  |  |
| AV | 抛锅实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AV01 | 商用燃气炒菜灶 | 1200*1000*800/350（mm） | 1、产品额定电压:220V~240V，额定频率:50Hz~60Hz，额定热负荷:35kw，风机额定功率:130W，额定气压:2.0~2.5kPa，进气口:DN25，进水管:DN15，排水管:DN32;外部材质采用304#不锈钢磨砂板，前挡、侧挡及面板1.5mm厚，台面板(一次压制成型）门板1.2mm厚，侧板、后挡板1.0mm厚;炉面下衬30mm厚硅酸铝保温材料及1.5mm厚不锈钢衬板;炉膛采用1.2mm厚不锈钢钢板制作，烟道采用2.0mm厚不锈钢钢板制作;采用38*38*1.5mm不锈钢方管做主骨架，38*25*1.2mm不锈钢矩管做次骨架;脚采用φ51*1.5mm不锈钢圆管并配可调子弹脚，配全预混式节能炉头。 2、热负荷准确度(额定热负荷:35KW)≤3.5%，炉灶点火安全时间≤4.9(S)，易接触部位的表面-非金属材料(K)值≤9.8，工作温度下的泄露电流和电气强度≤1.2A，室温下的泄需电流和电气强度≤0.8A,燃烧工况下干烟气中C0(a=1).≤0.040，运行噪声≤64dB(A)最高热效率值≥50.1%. | 6 | 台 |  |  |  |  |
| AV02 | 商用燃气炒菜灶 | 2000*1000*800/350（mm） | 1、产品额定电压:220V~240V，额定频率:50Hz~60Hz，额定热负荷:35kw，风机额定功率:130W，额定气压:2.0~2.5kPa，进气口:DN25，进水管:DN15，排水管:DN32;外部材质采用304#不锈钢磨砂板，前挡、侧挡及面板1.5mm厚，台面板(一次压制成型）门板1.2mm厚，侧板、后挡板1.0mm厚;炉面下衬30mm厚硅酸铝保温材料及1.5mm厚不锈钢衬板;炉膛采用1.2mm厚不锈钢钢板制作，烟道采用2.0mm厚不锈钢钢板制作;采用38*38*1.5mm不锈钢方管做主骨架，38*25*1.2mm不锈钢矩管做次骨架;脚采用φ51*1.5mm不锈钢圆管并配可调子弹脚，配全预混式节能炉头。 2、热负荷准确度(额定热负荷:35KW)≤3.5%，炉灶点火安全时间≤4.9(S)，易接触部位的表面-非金属材料(K)值≤9.8，工作温度下的泄露电流和电气强度≤1.2A，室温下的泄需电流和电气强度≤0.8A,燃烧工况下干烟气中C0(a=1).≤0.040，运行噪声≤64dB(A)最高热效率值≥50.1%. | 24 | 台 |  |  |  |  |
| AV04 | 四层倾斜货架 | 1600*500*1550 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，板架采用≥1.5mm不锈钢板制作，立柱采用不锈钢38mm方管制作，层板采用U形不锈码仔加固； 2、配全钢可调子弹脚，人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺，每层层板可承载≥150Kg。 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| AV05 | 四层倾斜货架 | 1100*500*1550 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，板架采用≥1.5mm不锈钢板制作，立柱采用不锈钢38mm方管制作，层板采用U形不锈码仔加固； 2、配全钢可调子弹脚，人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺，每层层板可承载≥150Kg。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AW | 教具保管室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AW04 | 四移门碗碟柜（带锁） | 1200*500*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 7 | 台 |  |  |  |  |
| AX | 教具保管室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AX01 | 四移门碗碟柜（带锁） | 1200*500*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 7 | 台 |  |  |  |  |
| AX02 | 四移门碗碟柜（带锁） | 1100*500*1800 | 1、材质采用：优质SUS304不锈钢磨砂板制作，柜台面不锈钢板：板材厚度≥1.5mm，柜内层不锈钢板：板材厚度≥1.2mm，柜面板及柜内层板：底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，板材厚度≥1.2mm，柜身侧板、背板：板材厚度≥1.2mm； 2、柜门面不锈钢板：板材厚度≥1.2mm；面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁 3、所有工作面都安装补强撑，可承受≥150KG/M2平均载荷不变形；滑动拉门采用≥1.0mm不锈钢板做内外壁，装式坚固轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 4、柜身支撑立柱采用≥1.0mm不锈钢折边制作，柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| AX03 | 热风循环高温消毒柜 | 1310*650*1950mm | 1、外形尺寸（长*宽*高）：≥1310*650*1950mm；容积：≥800L；功率≤5KW（220~或者380V 3N~）； 2、双门，全不锈钢外壳，整体发泡；无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器； ▲3、电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，测试结果柜内最高温度可达147℃以上，对大肠杆菌的平均杀灭对数值＞5，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值＞4.5，是合格的二星级消毒柜；符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、《消毒技术规范》2002年版的相关要求；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数； ▲4、产品符合：①、箱体、层架等有可能与餐具接触的材料达到食品级，取得食品接触产品安全（或者卫生）认证证书（附试验报告）；②、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数； ★5、符合《国家卫生健康委办公厅关于全国消毒产品网上备案信息服务平台上线的通知》（国卫办监督函〔2018〕864号）要求，提供《消毒产品卫生安全评价报告》且备案信息能够在全国消毒产品网上备案信息服务平台(https://credit.jdzx.net.cn/xdcp)上查询验证； | 1 | 台 |  |  |  |  |

备注：采购数量可能根据实际情况进行调整，最终以实际采购数量为准。

报价单位：            （全称、盖章）

日期：   年   月    日