四川省成都市财贸职业高级中学校

关于财贸职高新校区（职教园区）学生食堂设备采购的市场询价函

致厂家、供应商：

因我校财贸职高新校区（职教园区）学生食堂设备采购项目需要，为充分了解相关设备市场定价，我校现向各供应商进行市场询价，现欢迎各潜在意向供应商前来提交密封的报价资料。该报价资料仅作为采购人采购时最高限价参考定价使用。

- 一、家具样式图：详见附件1

- 设备规格型号、数量：详见附件3

- 二、报价须知

1.报价资料的组成应按我校提供清单内容进行报价并加盖单位公章，报价应包含设备费用、运输费、装卸费、增值税费、培训、质保、售后服务等与项目有关的一切费用；

2.报价资料须提交以下：详见报价函（附件2）、清单报价表（附件3）、营业执照复印件，上述材料均需加盖报价单位公章（纸质材料2份，电子版1份）；

3.报价资料必须密封。

三、报价书提供时间及方式：

1.报价资料提交截止时间：2025年9月1日18：00前

2.报价资料递交方式（可通过邮寄或现场递交）

3.递交地址：成都市金牛区西安路枣子巷26号

4.联系人：姚老师

联系方法：13980907626

四川省成都市财贸职业高级中学校

2025年8月20日

附件1：学生食堂结构图

附件2：

报价函

（以下简称“我方”）已全面阅读和研究了财贸职高新校区（职教园区）学生食堂设备采购项目的市场询价函，现经我方认真分析研究，我方同意提供相关设备报价，以询价函要求全部内容进行报价，并保证相关报价的真实性。我单位的报价含设备费用、运输费、装卸费、增值税费、培训、质保、售后服务等与项目有关的一切费用。

具体报价详见附件3

报 价 方：                             （全称、盖章）

法定代表人(或负责人)：                  （姓名、签字）

地  址：                             我

电  话：__________________________

日  期：____年_____月______日

附件3：清单报价表

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 冒菜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A02 | 台秤 | 320*300*110 | 1.最大称量:10kg。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| A03 | 油网烟罩 | L*1200*610 | 1.规格：2720×1200×610（mm）； ★2.机身采用≥1.0mm不锈钢制作；滤油网采用≥1.0mm不锈钢；封闭式烟罩照明灯(3400K)；接油盒采用≥1.0mm不锈钢。 | 米 | 2.72 |  |  |  |  |
| A04 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| A05 | 洗地龙头 | L=10m | 1.外形尺寸∶ L=10m土5%； 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| A06 | 立式风幕柜 | 1400*800*2000 | 1.功率参数：整机电压：220V/50Hz，功率：5KW ； 2.整机尺寸：1400*800*2000（mm）； 3.制冷方式：循环风冷，全铜翅片热交换和上置式制冷蒸发系统，配喷雾机组； 4.整机材质：内外不锈钢，采用R134a制冷剂，保温层厚度60mm； 5.箱内附件：不锈钢GN立柱+可调式重力挂架，不锈钢冲孔层板，正面配置拉帘，柜内灯光采用白光方便物品放置； 6.温度范围：5℃～+10℃，微电脑智能控温； 7.箱体结构：柜体两侧采用玻璃，柜体采用上下循环式制冷风道设计，透光亚克力板，柜体底座采用大理石底座； 8.配：不锈钢重力调节脚和活动脚轮。 | 米 | 1.4 |  |  |  |  |
| A07 | 单星工作台（左星） | 1200*700*800+150 | 1.规格：1200×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| A07-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| A08 | 节能煮面桶（电热） | Φ800mm | 1.尺寸：Φ800mm×H1000mm； 2.电压：220V，功率：≥15kW； 3.整体304不锈钢制作，内外双层不锈钢，厚度1 .2mm，中间加厚发泡层保温，智能变频，具有防干烧不煳底的功能、漏电保护、过热保护；具备接地保护与防水设计≥IPX3；底部或环绕式电热管加热，能分档控制；具有底部排水阀（底部快速排水）；具备可拆卸滤网或分层煮篮（分煮不同食材）；具备带锁轮移动脚架；具备数 显屏（温度、时间实时监控）；机械旋钮或触控按键（分档调节）。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| A09 | 电磁单头大锅灶 | 1000*1000*800+450 | 功率：20KW/380V 1.采用SUS304不锈钢磨砂板一次成型，面板厚度≥1.3，侧板、前板、靠背板厚度≥1.0； 2.208*78极光弧显屏幕，具动态光弧13级能量环，直观反馈火力动态，四重中文故障显示（无锅、传感器、超温、电压），具电量统计功能 3.霍尔传感器+防误触算法，超精准可靠控火，紧急情况一键切断电源，安全升级更有保障 4.超导聚能盘，宽频涡流加热技术，节能环保 5.软启动技术，超宽工作电压设计，具有3h自动关机功能，自动报警装置，安全更省心。 ▲产品整机以QB/T 4499-2023《商用电磁灶》为检测依据进行产品整机寿命检测，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节挡位下工作，工作累计时间为1000h。试验后符合GB 4706.52第10章和第13章的要求并能正常工作；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CNAS和CMA标志的检测报告扫描件加盖制造商公章佐证。 ▲产品整机依据GB/T 26125-2011,GB/T 26572-2011，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量检测均通过并合格；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CNAS和CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖制造商公章佐证。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| A10 | 双通移门荷台柜 | 1800*800*800 | 1.规格：1800×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| A11 | 蒸菜台 | 1800*900*800 | 1.规格：1800×900×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；内置电热恒温系统；采用φ38×≥1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处立管采用φ38mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚；电压：220V；功率：≥4KW；配置：4套份数盆。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| A12 | 双门掩门柜 | 1000*600*800 | 1.规格：1000×600×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| B | 早餐粉面间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 双门掩门柜 | 800*500*800 | 1.规格：800×500×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| B02 | 油网烟罩 | L*1200*610 | 1.规格：4800×1200×610（mm）； ★2.机身采用≥1.0mm不锈钢制作；滤油网采用≥1.0mm不锈钢；封闭式烟罩照明灯(3400K)；接油盒采用≥1.0mm不锈钢。 | 米 | 4.8 |  |  |  |  |
| B03 | 煮面炉 | 800*900*1000 | 1.规格：800*900*1000mm； 2.采用304#不锈钢板制作；采用电子元器件；带加热保温系统，含保护装置； 3.台面板厚度≥1.5mm；内胆采用厚度≥1.2mm； 4.侧面板厚度≥1.0mm； 5.配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| B04 | 单通移门荷台柜带靠背 | 1700*800*800+150 | 1.规格：1700×800×800mm+150； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| B05 | 九头煮面炉 | 800*900*1150 | 1.规格：700*700*1150mm， 2.全不锈钢可调不锈钢脚； 3.工作台面采用304#不锈钢板材制作，厚度≥2.0mm，整体冲压成型； 4.每个炉盘可由快、中、慢三档火力控制，热炉盘底有强风冷却； 5.采用带自动复位超温保护装置的EGO加热，炉盘电压:电源380V， | 台 | 2 |  |  |  |  |
| B06 | 双层工作台（圆腿） | 1800*287*800 | 1.规格：1800×287×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| B07 | 无背板单星盆水池 | 700*1100*800 | 1.规格：700×1100×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| B07-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| B08 | 冷藏操作台 | 1800*800*800 | 1、尺寸：≥1800*760*800（mm）；温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V50Hz，功率：≥500W；门数：双门； 2、台面、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架2个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好；前置出风口，确保散热效果，保证设备性能； ▲4、蒸发器类型：风冷；净容积：≥400L；带融霜加热；带防凝露加热；冷柜间室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）标准下，总能量消耗：≤4.2kwh/24h，能效等级达到1级，提供能源效率检测报告佐证本条参数； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| B09 | 厨房灭火系统 | 800*200*700 | 1、箱体全身采用不锈钢材质，食用油专用灭火剂采用无色、无毒无味透明液体，自带双瓶组≥18个喷嘴，灭火装置配有机械式水流阀，装置启动同时打开机械水流阀联动，药剂有效期≥3年 2、感温支架：304 不锈钢；工作环境温度：0℃～55℃；感温器动作温度：183℃～ 232℃；灭火剂持续喷射时间： ≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥ 5min；灭火剂容量（kg）：≥12.5kg*2；储存方式及压力：外贮压式， 12MPa 3、规格：双瓶组 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| B10 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| B11 | 单通移门荷台柜 | 1000*600*800 | 1.规格：1000×600×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| C | 售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 备号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C02 | 四格保温售饭工作柜 | 1500*700*800 | 1.规格：1500×700×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；内置电热恒温系统；采用φ38×≥1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处立管采用φ38mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚；电压：220V；功率：≥4KW；配置：4套份数盆。 | 台 | 15 |  |  |  |  |
| C03 | 备号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C04 | 暖饭车 | 600*700*800 | 1.规格：600×700×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；内置电热恒温系统；采用φ38×≥1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处立管采用φ38mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚；电压：220V；功率：≥2KW。 | 台 | 15 |  |  |  |  |
| C05 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| C06 | 四门碗柜 | 1200*600*1800 | 1.规格：1200×600×1800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| C07 | 单通移门荷台柜 | 1600*800*800 | 1.规格：1600×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| C08 | 单通移门荷台柜 | 1800*800*800 | 1.规格：1800×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| C09 | 单通移门荷台柜 | 1140*800*800 | 1.规格：1140×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| C10 | 洗手星 | 500*500*500 | 1.规格：500×500×500mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.5mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| C11 | 消毒柜 | 1310*830*1980 | 1.电压:220V,功率：4400W 2.消毒方式：高温热风120° 3.采用优质不锈钢发泡制作，升温快，消毒效果好， 4.一体折边把手，美观大方，打扫卫生不留死角， 5.配8个深篮筐，储存容量大，收纳方便，标准餐盘可放308个 6.采用传统机械旋钮控制，定时定温，操作简单，经久耐用。 7.配重力可调节脚，承重力强， | 台 | 2 |  |  |  |  |
| D | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 油网烟罩 | L*1200*610 | 1.规格：3900×1200×610（mm）； ★2.机身采用≥1.0mm不锈钢制作；滤油网采用≥1.0mm不锈钢；封闭式烟罩照明灯(3400K)；接油盒采用≥1.0mm不锈钢。 | 米 | 3.9 |  |  |  |  |
| D02 | 长龙洗碗机 | 4900*830*2150 | 1、外形尺寸（长*宽*高）：≥4900*830*2150，具有入口区、两洗净区、预洗+清洗区、烘干区和出口区组成；加热方式：电加热；用电功率：≥115kW；洗净温度≥60℃，清洗温度≥80℃，烘干温度≥85℃； 2、有效清洗高度（餐具平放）≥150mm；有效输送宽度：≥640mm； 3、清洗模式三档可选，标准清洗量（不低于）：托盘（430*300mm）2000个/小时；餐盘（360*260mm）2800个/小时；碗碟（φ150mm）11500个/小时； 4、控制操作面板一键式启动，温度实时显示；洗碗机能在正常运行中和故障状态下，自动显示运行状态和故障诊断的代码； 5、餐具输送采用平铺方式，运行时餐具碗口朝下平放在输送带上，无需碗碟筐；输送带上方设置软压带，确保洗涤过程中餐具不会竖立、倾斜或重叠； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| D03 | 无背板大单星盆水池 | 1000*800*800 | 1.规格：1000×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：700×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| D03-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| D04 | 循环水槽 | 310*3980*880 | 1.产品功能：收集食物残渣，与食物残渣处理机配套使用； 2.规格：310*3980*880mm； 3.在循环水流的作用下，食物残渣被带入食物残渣处理机，所有耗水来自食物残渣处理机，不产生额外的水耗； 4.采用不锈钢循环水管连接，水槽底部为斜面，落差为10mm/米； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| D05 | 传送带 | 10500*500*800 | 1、电压：220V或380V 2、功率：≥1KW 3、传送速度 ：1~15m/min 4、传送餐盘尺寸：长度≤450mm×宽度≤330mm； 5、链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置； 6、机体外壳采用304#不锈钢制作，实厚≥1.0mm，台面和支撑腿材料实厚≥1.0mm，链片采用食品级材料； 7、自带变频器，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机； 8、驱动轮、牵引轮为食品级PP材质 9、规格：10500*550*800mm（±10mm） | 米 | 10.5 |  |  |  |  |
| D06 | 大单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 1.规格：1000×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：700×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| D06-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| D07 | 垃圾处理器 | 1680*760*1160 | 1.垃圾种类：混合型； 2.处理能力：450Kg/H； 3.粉碎系统：5.5 kW； 4.脱水系统：1.5 kW； 5.循环水泵功率：0.9kW； 6.总功率：8kw/380v/50Hz。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| D08 | 备号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D09 | 备号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D10 | 备号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D11 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| D12 | 五层栅格货架 | 1200*500*1550 | 1.规格：1200×500×1550mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处立管采用φ38×≥1.2mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| D13 | 活动工作台下栅格 | 1000*800*800 | 1.规格：1000×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| D14 | 洗手星 | 500*500*500 | 1.规格：500×500×500mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.5mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| E | 消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 消毒柜 | 1310*830*1980 | 1.电压:220V,功率：4400W 2.消毒方式：高温热风120° 3.采用优质不锈钢发泡制作，升温快，消毒效果好， 4.一体折边把手，美观大方，打扫卫生不留死角， 5.配8个深篮筐，储存容量大，收纳方便，标准餐盘可放308个 6.采用传统机械旋钮控制，定时定温，操作简单，经久耐用。 7.配重力可调节脚，承重力强， | 台 | 3 |  |  |  |  |
| E02 | 四门碗柜 | 1200*600*1800 | 1.规格：1200×600×1800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| E03 | 紫外线消毒灯 | 930*50*70 | 1、基础参数: ≥930*50*70MM，适合范围≤65立方米； 2、主要用途：室内空气消毒、硬质物体表面消毒、食饮具消毒； 3、杀菌消毒无遮挡；可承受电压在200V-240V范围变动，稳定性更好；封闭式悬挂孔，不锈钢钢丝挂绳设计；标准国标铜线，总长1米，外露长度0.9米；灯管寿命可达6000小时； 4、紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| E04 | 自循环异味控制装置 | 604*130*170 | 1.名称:自循环异味控制装置 2.规格:45平方米: 1.50KW/220V 3.详设备参数表，满足设计、相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| E05 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| F | 热菜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F02 | 双层工作台（圆腿） | 1800*1100*800 | 1.规格：1800×1000×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| F03 | 双层台面立架 | 1800*400*700 | 1.规格：1800×400×700mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处立管采用φ38×≥1.2mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚。 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| F04 | 无背板单星盆水池 | 700*1098.7*800 | 1.规格：700×1100×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| F04-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| F05 | 双通移门荷台柜 | 1800*800*800 | 1.规格：1800×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| F06 | 双通移门荷台柜 | 1500*800*800 | 1.规格：1500×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| F07 | 双门蒸饭柜(燃气) | 1200*900*1800 | 1.外框、盘架及门板采用1.0mm优质不锈钢板，蒸箱内胆、前挡板、侧群板采用0.8mm不锈钢板；蒸发器及换热管采用不锈钢，厚度1.5mm； 2.主骨架采用40×40mm镀锌矩形钢，采用高强度门锁及渐进式开锁方式，门把手加装隔热护套，美观安全可靠； 3.燃烧器：24管火排式，配压电陶瓷电子点火器，热电偶式熄火保护装置；火力强劲安全可靠； 4.全304不锈钢蒸发器，换热采用7排60管设计，横流加竖流加速换热速率，热效率高使用成本低； 5.燃气类别：天然气（12T）、燃气额定压力：2000Pa、额定热负荷：20KW，接气口Ø15；接水口Ø15；排水口Ø32 整机性能符合GB35848-2024强制标准，通过3C强制认证。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| F08 | 炉拼台 | 400*1200*800+450 | 1.规格：400×1200×800mm+(450mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢板制作；侧板采用≥1.2mm不锈钢板制作；支撑立柱采用38×38（mm）×≥1.2mm矩管制作。 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| F09 | 双头大锅灶 | 2200*1200*800+450 | 1.面板采用1.0mm优质不锈钢板，炉灶框沿采用1.0mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用0.8mm不锈钢板； 2.主骨架采用40×40mm矩形钢，炉面衬板、炉膛采用镀锌钢板焊接内糊耐火隔热材料，炉膛配置Ø100×2自动开合泄爆孔，前置不锈钢观火门；衬板与面板间垫隔有防火隔热材料； 3.燃控系统采用双阀控制，中置长明火，燃烧器采用高身铸铁扩散炉头，火焰均匀呈蓝紫色，火力猛； 4.风机功率250w×2，具有点火前清扫，熄火后清扫功能，配备电子点火、熄火保护装置； 5.配不锈钢摇摆水龙头及隔渣水槽盖；接气口Ø20×2；接水口Ø15×1；排水口Ø38×1；电源220V50Hz; 6.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×1.0mm不锈钢管，下部装有可调螺栓 7.燃气额定压力2000Pa、额定热负荷40Kw×2。整机性能符合GB35848-2024强制标准，通过3C强制认证。 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| F10 | 厨房灭火系统 | 800*200*700 | 1、箱体全身采用不锈钢材质，食用油专用灭火剂采用无色、无毒无味透明液体，自带双瓶组≥18个喷嘴，灭火装置配有机械式水流阀，装置启动同时打开机械水流阀联动，药剂有效期≥3年 2、感温支架：304 不锈钢；工作环境温度：0℃～55℃；感温器动作温度：183℃～ 232℃；灭火剂持续喷射时间： ≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥ 5min；灭火剂容量（kg）：≥12.5kg*2；储存方式及压力：外贮压式， 12MPa 3、规格：双瓶组 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| F11 | 洗手星 | 500*500*500 | 1.规格：500×500×500mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.5mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| F12 | GN饼盆车 | 630*760*1865 | 1.规格：630×760×1865mm； ★2.板材采用≥1.0mm不锈钢制作；采用25×25，≥1.2mm不锈钢管做推车横柱；承重板采用≥1.0mm不锈钢板制成；配置万向轮。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| F13 | 水压式洗米机 | 700*700*1370 | 1.产量：100KG | 台 | 2 |  |  |  |  |
| F14 | 洗地龙头 | L=10m | 1.外形尺寸∶ L=10m土5%； 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| F15 | 油网烟罩 | L*1200*610 | 1.规格：20000×1200×610（mm）； ★2.机身采用≥1.0mm不锈钢制作；滤油网采用≥1.0mm不锈钢；封闭式烟罩照明灯(3400K)；接油盒采用≥1.0mm不锈钢。 | 米 | 20 |  |  |  |  |
| F16 | 100L可倾斜燃气锅 | 1545*1230*1510 | 1.容积：100L 2.规格1300*900*930 3.材质：304不锈钢 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| G | 洗锅区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 五层栅格货架 | 1500*600*1550 | 1.规格：1500×500×1550mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处立管采用φ38×≥1.2mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| G02 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| G03 | 三星盆水池 | 2150.3*700*800+150 | 1.规格：2150×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| G03-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| H | 面点加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 柜式电饼铛 | 700*850*970 | 1.外形尺寸：≥700*850*970mm；功率：5KW；电压：380V； 2.温度：≥0-250℃，锅沿高度≥3cm； 3.全部采用优质不锈钢板，上盖及把手可采用304不锈钢材质，锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉，采用智能温控，精准温控，配有超温保护。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| H02 | 双头七星蒸炉 | 1500*1000*800+450 | 1.面板采用1.0mm优质不锈钢板，炉灶框沿采用1.0mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用0.8mm不锈钢板； 2.主骨架采用40×40mm矩形钢，炉面衬板、炉膛采用镀锌钢板焊接内糊耐火隔热材料，炉膛配置Ø100×2自动开合泄爆孔，前置不锈钢观火门；衬板与面板间垫隔有防火隔热材料； 3.燃控系统采用双阀控制，中置长明火，燃烧器采用高身铸铁扩散炉头，火焰均匀呈蓝紫色，火力猛； 4.风机功率250w×2，具有点火前清扫，熄火后清扫功能，配备电子点火、熄火保护装置； 5.配不锈钢摇摆水龙头及隔渣水槽盖；接气口Ø20×2；接水口Ø15×1；排水口Ø38×1；电源220V50Hz; 6.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×1.0mm不锈钢管，下部装有可调螺栓 7.燃气额定压力2000Pa、额定热负荷40Kw×2。整机性能符合GB35848-2024强制标准，通过3C强制认证。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| H03 | 双层台面立架 | 1800*400*700 | 1.规格：1800×400×700mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处立管采用φ38×≥1.2mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| H04-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| H04 | 无背板单星工作台（左星） | 1600*700*800 | 1.规格：1600×700×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| H05 | 包边木案工作台 | 1800*800*800 | 1.规格：1800×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| H06 | 双温四门高身柜 | 1220*760*1980 | 1、 尺寸：≥1200*700*1950（mm）；冷藏温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；冷冻温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V50Hz，功率：≥660W；门数：四门； 2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； ▲4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格且性能等级至少满足B级；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数； ▲5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥768L；带融霜加热；带防凝露加热；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤5.12kwh/24h，能效等级达到1级，提供能源效率检测报告佐证本条参数； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| H07 | GN饼盆车 | 630*760*1865 | 1.规格：630×760×1865mm； ★2.板材采用≥1.0mm不锈钢制作；采用25×25，≥1.2mm不锈钢管做推车横柱；承重板采用≥1.0mm不锈钢板制成；配置万向轮。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| H08 | 厨房灭火系统 | 800*200*700 | 1、箱体全身采用不锈钢材质，食用油专用灭火剂采用无色、无毒无味透明液体，自带双瓶组≥18个喷嘴，灭火装置配有机械式水流阀，装置启动同时打开机械水流阀联动，药剂有效期≥3年 2、感温支架：304 不锈钢；工作环境温度：0℃～55℃；感温器动作温度：183℃～ 232℃；灭火剂持续喷射时间： ≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥ 5min；灭火剂容量（kg）：≥12.5kg*2；储存方式及压力：外贮压式， 12MPa 3、规格：双瓶组 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| H09 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| H10 | 挂墙单层架 | 1800*350*280 | 1.规格：1800×350×280mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| H11 | 双门高身柜 | 630*760*1980 | 1、尺寸：≥700*700*1950（mm）；温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；电源：220V50Hz，功率：≥280W；门数：双门； 2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架3个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； ▲4、蒸发器类型：风冷；净容积：≥475L；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤1.28kwh/24h，能效等级达到1级，提供能源效率检测报告佐证本条参数； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| H12 | 精装和面机 | 740*540*840 | 1.整体机身4mm超厚板材，机身材料重 2.台湾高韧性皮带+品牌志强链条，安全稳定，耐久性高 3.行内防护罩开关，开盖急停装置标配 4.电机过载急停开关，电流电机负荷超重会暂停设备，保护电机寿命 5.超长2圈半搅拌钩，大大提高和面的速度与扭力 6.加厚实心材料桶底底盘，使和面工作时底盘稳 7.保护网罩，提起网罩，停止和面工作 8.铜线电机：性能更加，扭力更强，噪音小 9.和面量：12kg 10.电压/功率/频率：380V /0.85KW/1.1KW /50Hz 11.搅拌转速：115/230/min | 台 | 1 |  |  |  |  |
| H13 | B40 三功能搅拌机 | 590*580*1230 | 1、纯铜电机：双动双速混合控制，性能更加，扭力更强，6-10分钟可和成面团 2、螺旋臂、防护网，面桶全不锈钢材质，桶底实心加厚、内核台湾高韧性你皮带+品牌志强链条，安全稳定，耐久性高， 3、三档速效，三桨选配：一档和面不可超5KG 二挡：搅拌馅料，肉馅 三挡：打发奶油 4.具有电器保护盒，防止电机过热损坏。 5.转速声音小：达65分贝 6.带锁环固定面桶，升降行程开关 7.规格类型：搅拌机工程款38L 8.电压/功率/频率：220V/1.3KW/50HZ | 台 | 1 |  |  |  |  |
| H14 | 三层六盘不锈钢烤箱 | 1225*770*1540 | 1.上下独立温控：液晶数控显示，设99分钟定时功能 0-300度 调温区间 2..设有双层玻璃隔热宽敞玻璃视窗及照明设施， 3.上下6条红外线加热管，均匀发热，烘焙效果更均匀 4.超大炉膛设计：层距22CM，使烘焙效果更好 5.精美不锈钢拉手，美观耐用 6.向下散热孔：在大功率输出下有效散热，使机器寿命更长 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| I | 素菜加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I01 | 全能切菜机 | 1250*600*1300 | 1.功率≥2.2千瓦50赫兹 2.尺寸≥1160*530*1260 机器重量155kg 随即配备4个刀盘 3.生产产量300-800千克 4.双变频器控制。 可切厚片，薄片，丝，条，段，都可以切制。 5.开门即停，安全高效。整机采用优质不锈钢材质制作，切丁部位采用优质铝镁合金材质防止切菜时出黑水污染蔬菜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| I02 | 平板车 | 850*600*800 | 1.规格：850×600×800mm； ★2.板材采用≥1.0mm不锈钢制作；采用25×25，≥1.2mm不锈钢管做推车横柱；承重板采用≥1.0mm不锈钢板制成；配置万向轮。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| I03 | 五层栅格货架 | 1200*500*1550 | 1.规格：1200×500×1550mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处立管采用φ38×≥1.2mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚。 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| I04 | 挂墙单层架 | 3800*350*280 | 1.规格：3800×350×280mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| I05 | 简易工作台（圆腿） | 800*700*800 | 1.规格：800×700×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| I06-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| I06 | 大单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 1.规格：1000×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：700×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| I07 | 土豆脱皮机 | 640*680*800 | 1.功率:0.55千瓦，电压220V 2.尺寸:430*450*710 3.料桶容积30升。每次可放置土豆10千克。 4.每小时可生产150-200千克 5.整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，样式新颖、整洁美观；可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| I08 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| I09 | 冷藏四门高身柜 | 1220*760*1980 | 1、尺寸：≥1200*700*1950（mm）；温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；电源：220V50Hz，功率：≥320W；门数：四门； 2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； ▲4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格且性能等级至少满足B级；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数； ▲5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥860L；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤2.03kwh/24h，能效等级达到1级，提供中国能效标识、能源效率检测报告佐证参数； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J | 荤菜加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 五层栅格货架 | 1200*500*1550 | 1.规格：1200×500×1550mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处立管采用φ38×≥1.2mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J02 | 挂墙单层架 | 2800*350*280 | 1.规格：2800×350×280mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J03 | 刀具消毒柜 | 415*200*620 | 1.功率10W,电压220V； 2.消毒方式：臭氧+紫外线高效杀菌，节能环保、卫生安全； 3.采用优质不锈钢制作，节能环保、卫生安全大悬挂式设计，干净的同时更优化了空间； 4.采用传统机械旋钮控制，定时定温，操作简单，经久耐用； 5.可放8-10把菜刀+2把剪刀,消毒时间约70min，带密码锁。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J04 | 不锈钢外壳锯骨机JG210A | 530*660*970 | 1.整机采用SUS304不锈钢材料制造，安全卫生，易清理；传动系统采用名牌电动机和优质进口轴承，高速低噪，震动小寿命长； 2.设有锯带压力涨紧装置，易于调整及安装；双边带轮设计，有效防止锯带脱落； 3.高精设计，主副带轮经动平衡校正，传动减震可达0.01mm；切冻鱼、冻肉、锯骨头都可，切面平整碎屑少，具有高效、平稳、便捷、易清洗的特点。 4.功率1.1千瓦铜线电机220v 5.尺寸540*450*890 加工厚度＜165mm 加工高度＜180mm | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J05 | 绞切肉机 | 630*430*800 | 1.功率1.5千瓦铜线电机220v 2.尺寸580*420*800 3.产量:绞肉200千克每小时，切肉片400千克每小时。切肉丝200千克每小时。 4.整机优质不锈钢材料制作。一机两用，绞肉+切肉。结构紧凑，性能可靠。生产效率高，操作简便。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J06 | 平板车 | 850*600*800 | 1.规格：850×600×800mm； ★2.板材采用≥1.0mm不锈钢制作；采用25×25，≥1.2mm不锈钢管做推车横柱；承重板采用≥1.0mm不锈钢板制成；配置万向轮。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J07 | 双层工作台（圆腿） | 1800*800*800 | 1.规格：1800×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J08-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| J08 | 双星工作台 | 1800*700*800+150 | 1.规格：1800×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：700×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J09 | 双层工作台带靠背（圆腿） | 1200*700*800+150 | 1.规格：1200×700×800mm+150； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J10 | 大单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 1.规格：1000×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：700×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J10-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J11 | 活动工作台下栅格 | 1000*800*800 | 1.规格：1000×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J12 | 右星杀鱼台 | 1500*700*800+150 | 1.规格：1500×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：700×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J13 | 洗地龙头 | L=10m | 1.外形尺寸∶ L=10m土5%； 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| J14 | 洗手星 | 500*500*500 | 1.规格：500×500×500mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.5mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| K | 收货区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 五层栅格货架 | 1200*500*1550 | 1.规格：1200×500×1550mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处立管采用φ38×≥1.2mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚。 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| K02 | 洗手星 | 500*500*500 | 1.规格：500×500×500mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.5mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| K03 | 冷藏四门高身柜 | 1220*760*1980 | 1、尺寸：≥1200*700*1950（mm）；温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；电源：220V50Hz，功率：≥320W；门数：四门； 2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； ▲4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格且性能等级至少满足B级；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数； ▲5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥860L；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤2.03kwh/24h，能效等级达到1级，提供中国能效标识、能源效率检测报告佐证参数； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aa | 热烹调间 |  | 热烹调间 | 热烹调间 |  |  |  |  |  |
| Aa01 | 洗手星 | 500*500*500 | 1.规格：500×500×500mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.5mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| Aa02 | 洗地龙头 | L=10m | 1.外形尺寸∶ L=10m土5%； 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Aa03 | 油网烟罩 | L*1200*610 | 1.规格：12600×1200×610（mm）； ★2.机身采用≥1.0mm不锈钢制作；滤油网采用≥1.0mm不锈钢；封闭式烟罩照明灯(3400K)；接油盒采用≥1.0mm不锈钢。 | 米 | 12.6 |  |  |  |  |
| Aa04 | 厨房灭火系统 | 800*200*700 | 1、箱体全身采用不锈钢材质，食用油专用灭火剂采用无色、无毒无味透明液体，自带双瓶组≥18个喷嘴，灭火装置配有机械式水流阀，装置启动同时打开机械水流阀联动，药剂有效期≥3年 2、感温支架：304 不锈钢；工作环境温度：0℃～55℃；感温器动作温度：183℃～ 232℃；灭火剂持续喷射时间： ≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥ 5min；灭火剂容量（kg）：≥12.5kg*2；储存方式及压力：外贮压式， 12MPa 3、规格：双瓶组 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Aa05 | 双头矮汤炉 | 1200*700*1250 | 1.面板采用1.0mm优质不锈钢板，炉灶框沿采用1.0mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用0.8mm不锈钢板； 2.主骨架采用40×40mm矩形钢，炉面衬板、炉膛采用整体球墨铸钢炉膛，衬板与面板间垫隔有防火隔热材料； 3.燃控系统采用双阀控制，中置长明火，燃烧器采用竖缝铸铁预混炉头，火焰均匀呈蓝紫色，噪音低火力猛； 4.风机功率120w×2，电压220V，具有点火前清扫，熄火后清扫功能，配备电子点火、熄火保护装置； 5.配不锈钢摇摆水龙头及隔渣水槽盖；接气口Ø15×2；接水口Ø15×1；排水口Ø38×1；电源220V50Hz; 6.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×1.0mm不锈钢管，下部装有可调螺栓 7.燃气额定压力2000Pa、额定热负荷25Kw×2。整机性能符合GB35848-2024强制标准，通过3C强制认证。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Aa06 | 双门蒸饭柜(燃气) | 1200*900*1800 | 1.外框、盘架及门板采用1.0mm优质不锈钢板，蒸箱内胆、前挡板、侧群板采用0.8mm不锈钢板；蒸发器及换热管采用不锈钢，厚度1.5mm； 2.主骨架采用40×40mm镀锌矩形钢，采用高强度门锁及渐进式开锁方式，门把手加装隔热护套，美观安全可靠； 3.燃烧器：24管火排式，配压电陶瓷电子点火器，热电偶式熄火保护装置；火力强劲安全可靠； 4.全304不锈钢蒸发器，换热采用7排60管设计，横流加竖流加速换热速率，热效率高使用成本低； 5.燃气类别：天然气（12T）、燃气额定压力：2000Pa、额定热负荷：20KW，接气口Ø15；接水口Ø15；排水口Ø32 整机性能符合GB35848-2024强制标准，通过3C强制认证。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| Aa07 | 四头煲仔炉 | 900*900*800+150 | 1.面板采用1.0mm优质不锈钢板，炉灶框沿采用1.0mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用0.8mm不锈钢板； 2.主骨架采用40×40mm矩形钢； 3.燃烧器采用铸铁炉头，火焰均匀呈蓝紫色，火力猛； 4.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×1.0mm不锈钢管，下部装有可调螺栓 5.燃气额定压力2000Pa、额定热负荷4.8Kw×4。整机性能符合GB35848-2024强制标准，通过3C强制认证。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Aa08 | 双头双尾小炒灶 | 2100*1200*800+450 | 1.面板采用1.0mm优质不锈钢板，炉灶框沿采用1.0mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用0.8mm不锈钢板； 2.主骨架采用40×40mm矩形钢，炉面衬板、炉膛采用整体球墨铸钢炉膛，衬板与面板间垫隔有防火隔热材料； 3.燃控系统采用双阀控制，中置长明火，燃烧器采用竖缝铸铁预混炉头，火焰均匀呈蓝紫色，噪音低火力猛； 4.风机功率120w×2，电压220V，具有点火前清扫，熄火后清扫功能，配备电子点火、熄火保护装置； 5.配不锈钢摇摆水龙头及隔渣水槽盖；接气口Ø15×2；接水口Ø15×1；排水口Ø38×1；电源220V50Hz; 6.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×1.0mm不锈钢管，下部装有可调螺栓 7.燃气额定压力2000Pa、额定热负荷24Kw×2。整机性能符合GB35848-2024强制标准，通过3C强制认证。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| Aa09 | 双头大锅灶 | 2200*1200*800+450 | 1.面板采用1.0mm优质不锈钢板，炉灶框沿采用1.0mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用0.8mm不锈钢板； 2.主骨架采用40×40mm矩形钢，炉面衬板、炉膛采用镀锌钢板焊接内糊耐火隔热材料，炉膛配置Ø100×2自动开合泄爆孔，前置不锈钢观火门；衬板与面板间垫隔有防火隔热材料； 3.燃控系统采用双阀控制，中置长明火，燃烧器采用高身铸铁扩散炉头，火焰均匀呈蓝紫色，火力猛； 4.风机功率250w×2，具有点火前清扫，熄火后清扫功能，配备电子点火、熄火保护装置； 5.配不锈钢摇摆水龙头及隔渣水槽盖；接气口Ø20×2；接水口Ø15×1；排水口Ø38×1；电源220V50Hz; 6.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×1.0mm不锈钢管，下部装有可调螺栓 7.燃气额定压力2000Pa、额定热负荷40Kw×2。整机性能符合GB35848-2024强制标准，通过3C强制认证。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Aa10 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| Aa11 | 双通移门荷台柜 | 1800*800*800 | 1.规格：1800×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| Aa12 | 活动翻板 | 800*550 | 1.规格：800×550mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢板制作；侧板采用≥1.2mm不锈钢板制作；支撑立柱采用38×38（mm）×≥1.2mm矩管制作。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Aa13 | 拼台 | 600*500 | 1.规格：500×500mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢板制作；侧板采用≥1.2mm不锈钢板制作；支撑立柱采用38×38（mm）×≥1.2mm矩管制作。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Aa14 | 双层台面立架 | 1800*400*700 | 1.规格：1800×400×700mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处立管采用φ38×≥1.2mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| Aa15-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Aa15 | 无背板单星盆水池 | 700*1110*800 | 1.规格：700×1100×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Aa16 | 双层工作台（圆腿） | 1800*1100*800 | 1.规格：1800×1100×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| Aa17-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| Aa17 | 双星盆水池 | 1200*700*800+150 | 1.规格：1200×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Aa18 | 双温四门高身柜 | 1220*760*1980 | 1、 尺寸：≥1200*700*1950（mm）；冷藏温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；冷冻温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V50Hz，功率：≥660W；门数：四门； 2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； ▲4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格且性能等级至少满足B级；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数； ▲5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥768L；带融霜加热；带防凝露加热；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤5.12kwh/24h，能效等级达到1级，提供能源效率检测报告佐证本条参数； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Aa19 | 6门更衣柜 | 900*400*1800 | 1.规格：900×400×1800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab | 原材料加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ab01 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab02 | 挂墙单层架 | 1200*350*280 | 1.规格：1200×350×280mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab03 | 挂墙单层架 | 2300*350*280 | 1.规格：2300×350×280mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab04 | 挂墙单层架 | 1500*350*280 | 1.规格：1500×350×280mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab05 | 双层工作台（圆腿） | 1800*800*800 | 1.规格：1800×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| Ab06 | 双层工作台（圆腿） | 800*700*800 | 1.规格：800×700×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab07 | 刀具消毒柜 | 415*200*620 | 1.功率10W,电压220V； 2.消毒方式：臭氧+紫外线高效杀菌，节能环保、卫生安全； 3.采用优质不锈钢制作，节能环保、卫生安全大悬挂式设计，干净的同时更优化了空间； 4.采用传统机械旋钮控制，定时定温，操作简单，经久耐用； 5.可放8-10把菜刀+2把剪刀,消毒时间约70min，带密码锁。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| Ab08 | 双星盆水池 | 1500*700*800+150 | 1.规格：1500×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab08-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| Ab09 | 单星盆水池 | 700*700*800+150 | 1.规格：700×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab09-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab10 | 双星工作台 | 1600*700*800+150 | 1.规格：1600×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab10-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| Ab11 | 右单星杀鱼台 | 1200*700*800+150 | 1.规格：1200×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab11-1 | 预冲洗花洒装置 | 414*492*1175 | 1 座台式单孔单温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2 直管采用快速安装设计，安装简单高效 3 150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.进水口配有止回阀，防止回水倒流； 6.接水口口径为1/2"外螺纹； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab12 | 洗地龙头 | L=10m | 1.外形尺寸∶ L=10m土5%； 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab13 | 洗手星 | 500*400*500 | 1.规格：500×500×500mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.5mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；配置：每个星盆配置一个镀铬水龙头及去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab14 | 挂墙单层架 | 2050*350*280 | 1.规格：2050×350×280mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab15 | 台式绞肉机 | 250*530*440 | 齿轮箱前后盖是由铝合金压铸，然后再到加工中心完成，螺杆、刀轴、螺帽是不锈钢铸造后由数控车加工完成，载肉盘由压力机拉伸完成，上盖由激光切割完成，再由折弯机加工完成，底板、后盖由激光切割下料完成后，再冲百叶窗，最后折弯机加工完成。不锈钢结构机身；是肉类加工企业在生产过程中将原料肉按不同工艺要求加工规格不等的颗粒状肉馅。 广泛适用于各种香肠、火腿肠、午餐肉、丸子、宠物食品和其它肉制品等行业。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab16 | 双层工作台带靠背（圆腿） | 1800*800*800+150 | 1.规格：1800×800×800mm+150； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab17-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab17 | 单星工作台（左星） | 1150*700*800+150 | 1.规格：1150×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ab18 | 双温四门高身柜 | 1220*760*1980 | 1、 尺寸：≥1200*700*1950（mm）；冷藏温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；冷冻温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V50Hz，功率：≥660W；门数：四门； 2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； ▲4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格且性能等级至少满足B级；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数； ▲5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥768L；带融霜加热；带防凝露加热；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤5.12kwh/24h，能效等级达到1级，提供能源效率检测报告佐证本条参数； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ac | 原料常温库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ac01 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ac02 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1.规格：1200×500×1550mm； ★2.层板采用≥1.0mm不锈钢制作；支撑立柱采用38×38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处立管采用φ38×≥1.2mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| Ac03 | 双温四门高身柜 | 1220*760*1980 | 1、 尺寸：≥1200*700*1950（mm）；冷藏温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；冷冻温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V50Hz，功率：≥660W；门数：四门； 2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； ▲4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格且性能等级至少满足B级；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数； ▲5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥768L；带融霜加热；带防凝露加热；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤5.12kwh/24h，能效等级达到1级，提供能源效率检测报告佐证本条参数； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| Ad | 留样间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad01 | 双门冷藏展示柜 | 1220*760*1980 | 1、尺寸：≥1200*700*1950（mm）；温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；电源：220V50Hz,功率：≥320W；门数：双门； 2、双层钢化玻璃门；侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；配锁；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； ▲4、蒸发器类型：风冷；净容积：≥860L；总展示面积：≥1.4平方米；带LED照明灯；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤4.52kwh/24h，能效等级达到1级，提供能源效率检测报告佐证本条参数； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ad02 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ae | 消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ae01 | 消毒柜 | 1310*830*1980 | 1.电压:220V,功率：4400W 2.消毒方式：高温热风120° 3.采用优质不锈钢发泡制作，升温快，消毒效果好， 4.一体折边把手，美观大方，打扫卫生不留死角， 5.配8个深篮筐，储存容量大，收纳方便，标准餐盘可放308个 6.采用传统机械旋钮控制，定时定温，操作简单，经久耐用。 7.配重力可调节脚，承重力强， | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ae02 | 四门碗柜 | 1200*600*1800 | 1.规格：1200×600×1800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| Af | 打餐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Af01 | 油网烟罩 | L*2000*610 | 1.规格：2000×2000×610（mm）； ★2.机身采用≥1.0mm不锈钢制作；滤油网采用≥1.0mm不锈钢；封闭式烟罩照明灯(3400K)；接油盒采用≥1.0mm不锈钢。 | 米 | 2 |  |  |  |  |
| Af02 | 双层工作台（圆腿） | 1100*700*800 | 1.规格：1100×700×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Af03 | 双层工作台（圆腿） | 1500*700*800 | 1.规格：1500×700×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Af04 | 暖饭车 | 600*700*800 | 1.规格：600×700×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；内置电热恒温系统；采用φ38×≥1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处立管采用φ38mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚；电压：220V；功率：≥2KW。 | 台 | 15 |  |  |  |  |
| Af05 | 台式电扒炉 | 600*650*475 | 1.采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证扒板使用温度。 2.配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁。 3.需19分钟左右就能加热到最高使用温度，中心烤区平均温度300℃。 4.扒板坑，平可任意挑选，扒板表面镀铬，不镀铬可任意挑选 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Af06 | 台式双缸炸炉 | 600*600*435 | 1.采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证油温。 2.仅需13分钟就能将油加热到195℃ 带限温装置，超温保护功能，手动复位，安全可靠。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Af07 | 备号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Af08 | 四格保温售饭工作柜 | 1500*700*800 | 1.规格：1500×700×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；内置电热恒温系统；采用φ38×≥1.2mm不锈钢管做支撑立柱；台脚处立管采用φ38mm不锈钢管连可调节高度±20mm子弹脚；电压：220V；功率：≥4KW；配置：4套份数盆。 | 台 | 13 |  |  |  |  |
| Af09 | 备号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Af10 | 台式上搅拌全自动炒菜机 | 495*690*580 | 尺寸：630×500×550mm； 功率：100W； 电压：220V； 频率：50Hz 锅体规格：Φ300*H300 炒菜容量：5-7L，产能 500-3000 克/锅 次；锅体材质：SUS409 不锈钢不粘锅/铁锅 配置：多功能数码显示屏，8 道菜谱记忆存 储 锅倾角度：无极多角度手动半机械式倒 菜 翻炒 方式：采用 360 °滚筒旋转立体翻炒加热 火力和翻炒速度：多档位可 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| Af11 | 双门掩门柜 | 1000*700*500 | 1.规格：1000×700×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| Af12 | 冷藏操作台 | 1800*760*800 | 1、尺寸：≥1800*760*800（mm）；温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V50Hz，功率：≥500W；门数：双门； 2、台面、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架2个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好；前置出风口，确保散热效果，保证设备性能； ▲4、蒸发器类型：风冷；净容积：≥400L；带融霜加热；带防凝露加热；冷柜间室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）标准下，总能量消耗：≤4.2kwh/24h，能效等级达到1级，提供能源效率检测报告佐证本条参数； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Af13 | 双温四门高身柜 | 1220*760*1980 | 1、 尺寸：≥1200*700*1950（mm）；冷藏温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；冷冻温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V50Hz，功率：≥660W；门数：四门； 2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏； 3、 在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好； ▲4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格且性能等级至少满足B级；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数； ▲5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥768L；带融霜加热；带防凝露加热；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤5.12kwh/24h，能效等级达到1级，提供能源效率检测报告佐证本条参数； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Af14 | 消毒柜 | 1310*830*1980 | 1.电压:220V,功率：4400W 2.消毒方式：高温热风120° 3.采用优质不锈钢发泡制作，升温快，消毒效果好， 4.一体折边把手，美观大方，打扫卫生不留死角， 5.配8个深篮筐，储存容量大，收纳方便，标准餐盘可放308个 6.采用传统机械旋钮控制，定时定温，操作简单，经久耐用。 7.配重力可调节脚，承重力强， | 台 | 3 |  |  |  |  |
| Af15-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Af15 | 单星工作台柜（左星） | 1200*700*800+150 | 1.规格：1200×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Af16 | 四门碗柜 | 1200*600*1800 | 1.规格：1200×600×1800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| Af17 | 单通移门荷台柜 | 1800*800*800 | 1.规格：1800×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板、门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| Af18 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| Ag | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag01 | 油网烟罩 | L*1200*610 | 1.规格：3900×1200×610（mm）； ★2.机身采用≥1.0mm不锈钢制作；滤油网采用≥1.0mm不锈钢；封闭式烟罩照明灯(3400K)；接油盒采用≥1.0mm不锈钢。 | 米 | 3.9 |  |  |  |  |
| Ag02 | 传送带 | 9100*500*800 | 1、电压：220V或380V 2、功率：≥1KW 3、传送速度 ：1~15m/min 4、传送餐盘尺寸：长度≤450mm×宽度≤330mm； 5、链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置； 6、机体外壳采用304#不锈钢制作，实厚≥1.0mm，台面和支撑腿材料实厚≥1.0mm，链片采用食品级材料； 7、自带变频器，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机； 8、驱动轮、牵引轮为食品级PP材质 9、规格：9100*550*800mm（±10mm） | 米 | 9.1 |  |  |  |  |
| Ag03 | 备号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag04 | 长龙洗碗机 | 4900*830*2150 | 1、外形尺寸（长*宽*高）：≥4900*830*2150，具有入口区、两洗净区、预洗+清洗区、烘干区和出口区组成；加热方式：电加热；用电功率：≥115kW；洗净温度≥60℃，清洗温度≥80℃，烘干温度≥85℃； 2、有效清洗高度（餐具平放）≥150mm；有效输送宽度：≥640mm； 3、清洗模式三档可选，标准清洗量（不低于）：托盘（430*300mm）2000个/小时；餐盘（360*260mm）2800个/小时；碗碟（φ150mm）11500个/小时； 4、控制操作面板一键式启动，温度实时显示；洗碗机能在正常运行中和故障状态下，自动显示运行状态和故障诊断的代码； 5、餐具输送采用平铺方式，运行时餐具碗口朝下平放在输送带上，无需碗碟筐；输送带上方设置软压带，确保洗涤过程中餐具不会竖立、倾斜或重叠； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ag05-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ag05 | 无背板大单星盆水池 | 1000*800*800 | 1.规格：1000×800×800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：700×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ag06 | 备号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag07 | 大单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 1.规格：1000×700×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：700×450×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| Ag07-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| Ag08 | 垃圾处理器 | 1680*760*1160 | 1.垃圾种类：混合型； 2.处理能力：450Kg/H； 3.粉碎系统：5.5 kW； 4.脱水系统：1.5 kW； 5.循环水泵功率：0.9kW； 6.总功率：8kw/380v/50Hz。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ag09 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ah | 工具间、垃圾间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ah01 | 灭蝇灯 | 30W | 1.基础参数: 498*81*272mm，30W；电击式；（适合面积30㎡-40㎡） 2.独特外观设计，一体化顶盖设计，全铝合金框体；电子启动, 有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动；封闭式悬挂孔，加粗不锈钢钢丝挂绳设计；保护网螺丝固定、锁紧，更安全；加长电源线，悬挂更方便。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ah02 | 紫外线消毒灯 | 930*50*70 | 1、基础参数: ≥930*50*70MM，适合范围≤65立方米； 2、主要用途：室内空气消毒、硬质物体表面消毒、食饮具消毒； 3、杀菌消毒无遮挡；可承受电压在200V-240V范围变动，稳定性更好；封闭式悬挂孔，不锈钢钢丝挂绳设计；标准国标铜线，总长1米，外露长度0.9米；灯管寿命可达6000小时； 4、紫外线和臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方，可以快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等，更好的净化空气； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ah03 | 自循环异味控制装置 | 604*130*170 | 1.名称:自循环异味控制装置 2.规格:45平方米: 1.50KW/220V 3.详设备参数表，满足设计、相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ah04 | 四门碗柜 | 1000*600*1800 | 1.规格：1000×600×1800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ah05 | 高身储物柜 | 1000*500*1800 | 1.规格：1000×500×1800mm； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ah06 | 双星工作台 | 1800*500*800+150 | 1.规格：1800×500×800mm+（150mm靠背）； ★2.面板采用≥1.5mm不锈钢制作；层板、侧板、围板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板及层板板下均采用≥1.2mm厚不锈钢U型加强筋加固（加强筋沿面板下四周及居中加固，高度与面板及层板高度一致）；支撑立柱采用φ38×≥1.2mm不锈钢管制作；台脚处连接φ38mm半钢可调子弹脚，可调节高度±20mm；盆斗：450×300×280mm；横通采用25×25≥1.2mm不锈钢结构管制作；配置：每个星盆配置一个去水器。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| Ah06-1 | 台式混水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm厚0.8mm； 4.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 抽排系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式离心通风机（一楼主厨） | 18.5KW | 1、规格：风量≥33000m³/h 功率≥18KW(加隔音棉） 2、结构：弦弧结构离心风轮，叶片呈导流状，风阻系数＜0.15，SS441钢加强焊接，动与静平衡校正，误差±0.3g。外箱体全GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。锥形带座独立轴承，转倒向三位轴承座，三点一线，同心度高，加注防冻型润滑油。压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带。双进风柜式离心通风机压力系数为0.6-1.1，出风口风速为＞8米/秒；产品在额定转速下全压偏差±0.5%； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 静电式餐饮油烟净化器（一楼主厨） | 风量：40000m3/h | 1.参数：风量:40000m3/h， 2.材质：满足相关规范要求 3.包括基础型钢及减震支（吊）架制作、安装及除锈、刷油，二次灌浆、单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 4.含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 5.其他：满足设计及验收规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 静电式餐饮油烟净化器（二楼主厨） | 风量：27000m3/h | 1..参数：风量:27000m3/h 2.材质：满足相关规范要求 3.包括基础型钢及减震支（吊）架制作、安装及除锈、刷油，二次灌浆、单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 4.含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 5.其他：满足设计及验收规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 柜式离心通风机（一楼蒸煮，二楼主厨） | 15KW | 1、 功率≥15KW(加隔音棉） 2、结构：弦弧结构离心风轮，叶片呈导流状，风阻系数＜0.15，SS441钢加强焊接，动与静平衡校正，误差±0.3g。外箱体全GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。锥形带座独立轴承，转倒向三位轴承座，三点一线，同心度高，加注防冻型润滑油。压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带。双进风柜式离心通风机压力系数为0.6-1.1，出风口风速为＞8米/秒；产品在额定转速下全压偏差±0.5%； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 柜式离心通风机（一楼煮面冒菜） | 4KW | 1、 功率≥4KW(加隔音棉） 2、结构：弦弧结构离心风轮，叶片呈导流状，风阻系数＜0.15，SS441钢加强焊接，动与静平衡校正，误差±0.3g。外箱体全GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。锥形带座独立轴承，转倒向三位轴承座，三点一线，同心度高，加注防冻型润滑油。压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带。双进风柜式离心通风机压力系数为0.6-1.1，出风口风速为＞8米/秒；产品在额定转速下全压偏差±0.5%； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 柜式离心通风机（一二楼洗碗间） | 3KW | 1、功率≥3KW(加隔音棉） 2、结构：弦弧结构离心风轮，叶片呈导流状，风阻系数＜0.15，SS441钢加强焊接，动与静平衡校正，误差±0.3g。外箱体全GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。锥形带座独立轴承，转倒向三位轴承座，三点一线，同心度高，加注防冻型润滑油。压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带。双进风柜式离心通风机压力系数为0.6-1.1，出风口风速为＞8米/秒；产品在额定转速下全压偏差±0.5%； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 柜式离心通风机（一楼面点） | 5.5KW | 1、功率≥15.5KW(加隔音棉） 2、结构：弦弧结构离心风轮，叶片呈导流状，风阻系数＜0.15，SS441钢加强焊接，动与静平衡校正，误差±0.3g。外箱体全GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。锥形带座独立轴承，转倒向三位轴承座，三点一线，同心度高，加注防冻型润滑油。压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带。双进风柜式离心通风机压力系数为0.6-1.1，出风口风速为＞8米/秒；产品在额定转速下全压偏差±0.5%； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 静电式餐饮油烟净化器 | 风量：13000m3/h | 1..参数：风量:13000m3/h 2.材质：满足相关规范要求 3.包括基础型钢及减震支（吊）架制作、安装及除锈、刷油，二次灌浆、单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 4.含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 5.其他：满足设计及验收规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 风机安装支架 | 与风机相匹配 | 1、采用40*40角钢制作，双层防腐油漆处理。 | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 12 | 弹簧减震器 | Ф180*H125 | 1、高密闭性金属涂层，缓解震动。动。 | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 13 | 不锈钢风管 | 根据现场定制 | 材质：采用1.2mm镀锌铁皮制作。 | 平方米 | 1600 |  |  |  |  |
| 14 | 防火阀 | 根据现场定制 | 材质：采用1.5优质不锈钢制作。 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 15 | 调风阀 | 根据现场定制 | 材质：采用1.5优质不锈钢制作。 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 16 | 变频器控制箱 | 与风机相匹配 | 有效保护电机的正常运行，配置有缺相、过载、漏电保护等功能，采用施耐德元件。 | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 17 | 安装辅材及防漏油处理 | 根据现场定制 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 19 | 油烟净化器安装支架 | 与油烟净化器匹配 | 1、采用40*40角钢制作，双层防腐油漆处理。 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 不锈钢消音器 | 定制 | 1、产品尺寸1000*820*760mm（±5%），利用布置在管内壁上吸声材料或吸声结构的吸声作用吸收声能，降低噪声面而起到消声作用。采用镀锌板0.8mm±0.05mm；离心玻璃棉50mm；穿孔板0.25 mm制作。作。 | 台 | 7 |  |  |  |  |
|  | 新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风风机 | 15KW（1楼主厨） | 1、 功率≥15KW(加隔音棉） 2、结构：弦弧结构离心风轮，叶片呈导流状，风阻系数＜0.15，SS441钢加强焊接，动与静平衡校正，误差±0.3g。外箱体全GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。锥形带座独立轴承，转倒向三位轴承座，三点一线，同心度高，加注防冻型润滑油。压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带。双进风柜式离心通风机压力系数为0.6-1.1，出风口风速为＞8米/秒；产品在额定转速下全压偏差±0.5%； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 新风风机 | 7.5KW（2楼主厨） | 1、功率≥7.5KW(加隔音棉） 2、结构：弦弧结构离心风轮，叶片呈导流状，风阻系数＜0.15，SS441钢加强焊接，动与静平衡校正，误差±0.3g。外箱体全GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。锥形带座独立轴承，转倒向三位轴承座，三点一线，同心度高，加注防冻型润滑油。压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带。双进风柜式离心通风机压力系数为0.6-1.1，出风口风速为＞8米/秒；产品在额定转速下全压偏差±0.5%； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 电机启动保护装置 | 定制 | 有效保护电机的正常运行，配置有缺相、过载、漏电保护等功能，采用施耐德元件。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢新风管 | 定制 | 材质：采用1.2mm镀锌铁皮制作。 | 平方米 | 400 |  |  |  |  |
| 5 | 减震软接 | 定制 | 材质：采用优质帆布制作。 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 风柜机架及减震装置 | 定制 | 1、采用40*40角钢制作，双层防腐油漆处理。 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 风柜控制线 | 定制 | 1、回路材料采用铜芯电线，配穿线管，从风柜引至风柜控制箱。 | 套 | 2 |  |  |  |  |

备注：采购数量可能根据实际情况进行调整，最终以实际采购数量为准。

报价单位：            （全称、盖章）

日期：   年   月    日